附表：

国五东风4吨水罐消防车技术规格书

七、电气设备

| 附加电气 | 设独立电路 |  |
| --- | --- | --- |
| 辅助照明 | 消防员室、水泵房及器材箱分别设有照明灯，操纵仪表板上设有照明、指示灯等 |  |
| 频闪灯 | 车身两侧安装红、蓝两色频闪灯 |  |
| 警示装置 | 长排全红警灯，安装在驾驶室顶部 |  |
|  | 警报器，其控制盒在驾驶员前下方 |  |
| 火场照明 | 上装后部安装35W消防探照灯1个 |  |

八、表面处理

| 面漆 | 优质国产漆 |
| --- | --- |
| 颜色 | 车体外表面主色为RO3消防红 |

九、随车消防器材的布置和配备

1、器材布置

| 1 | 按照消防实战需要，根据消防操作程序，就近取放。 |
| --- | --- |
| 2 | 使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤的专用夹具固定。 |
| 3 | 标示醒目，多人操作，互不干涉。 |

随车消防器材装备清单

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防轻型安全绳 | 2根 |  |
| 2 | 直流水枪 | 4支 |  |
| 3 | 多功能消防水枪 | 2支 |  |
| 4 | 水带 | 12-20盘 |  |
| 5 | 水带挂钩 | 6个 |  |
| 6 | 水带包布 | 4个 |  |
| 7 | 水带护桥 | 4个 |  |
| 8 | 分水器 | 2个 |  |
| 9 | 异形接口 | 4个 |  |
| 10 | 异径接口 | 4个 |  |
| 11 | 机动消防泵（含手抬泵、浮艇泵） | 1台 |  |
| 12 | 集水器 | 1个 |  |
| 13 | 吸水管 | 2根 |  |
| 14 | 吸水管扳手 | 2把 |  |
| 15 | 消防栓扳手 | 2把 |  |
| 16 | 多功能挠钩 | 1套 |  |
| 17 | 强光照明灯 | 2个 |  |
| 18 | 消防腰斧 | 2把 |  |
| 19 | 单杠梯 | 1架 |  |
| 20 | 两节拉梯 | 1架 |  |
| 21 | 手动破拆工具组 | 1套 |  |