- 附件5：

- 开平市城镇国有建设用地基准地价更新修正体系

- 一、开平市城区基准地价修正体系

- 商服用地宗地地价修正体系

- 1.城区商服用地宗地地价公式

- （1）所临道路不存在路线价时，公式为：

①应用于已建项目或有满足楼层修正系数指标的待开发商服用地

※商服用地首层楼面地价：

商服用地首层楼面地价=（商服用地区片基准地价±开发程度修正值÷容积率）×商服集聚度修正系数×街角地修正系数×期日修正系数×（1+区域因素修正系数之和）×（1+其他个别因素修正系数之和）×土地剩余使用年期修正系数

※二层及二层以上商服用地单位楼面地价：

二层及二层以上商服用地单位楼面地价=商服用地首层楼面地价×对应层数的楼层修正系数

※商服用地总地价：

对应楼层商服用地总地价=对应楼层商服用地楼面地价×对应层商服建筑面积

商服用地总地价=∑各层商服用地总地价

商服用地单位楼面地价=商服用地总地价÷商服总计容建筑面积

②用于待开发项目（不能满足楼层修正指标的待开发商服用地）

商服用地平均楼面地价=（商服用地区片基准地价±开发程修正值÷容积率）×容积率修正系数×商服集聚度修正系数×街角地修正系数×期日修正系数×（1+区域因素修正系数之和）×（1+其他个别因素修正系数之和）×土地剩余使用年期修正系数

商服用地总地价=商服用地平均楼面地价×商服总计容建筑面积

- （2）所临道路存在路线价时，公式为：

①应用于已建项目或有满足楼层修正系数指标的待开发商服用地

※商服用地首层楼面地价：

商服用地首层楼面地价=｛〔路线价总价×深度修正系数×宽深比修正系数×标准深度内首层建筑面积＋商服区片基准地价×（首层总建筑面积-标准深度内首层建筑面积）〕÷首层总建筑面积±开发程度修正值÷容积率｝×街角地修正系数×期日修正系数×（1+区域因素修正系数之和）×（1+其他个别因素修正系数之和）×土地剩余使用年期修正系数

※二层及二层以上商服用地单位楼面地价：

二层及二层以上商服用地单位楼面地价=商服用地首层楼面地价×对应层数的楼层修正系数

※商服用地总地价：

对应楼层商服用地总地价=对应楼层商服用地楼面地价×对应层商服建筑面积

商服用地总地价=∑各层商服用地总地价

商服用地单位楼面地价=商服用地总地价÷商服总计容建筑面积

②应用于待开发项目（不能满足楼层修正指标的待开发商服用地）

商服用地单位楼面地价=｛〔路线价总价×深度修正×宽深比修正系数×标准深度内首层建筑面积＋商服区片基准地价×（首层总建筑面积-标准深度内首层建筑面积）〕÷首层商服总建筑面积±开发程度修正值÷容积率｝×容积率修正系数×街角地修正系数×期日修正系数×（1+区域因素修正系数之和）×（1+其他个别因素修正系数之和）×土地剩余使用年期修正系数

商服用地总地价=商服用地单位楼面地价×商服用地总计容建筑面积

- 2.城区商服用地区域因素修正

- 城区商服用地区域因素修正系数表

| 指标标准 |  | 判断标准 |
| --- | --- | --- |
| 繁华程度 | 指标说明 | 与商服中心、酒店宾馆的距离，区域商业氛围水平 |
|  | 指标权重值（Q） | 34.30% |
|  | 各片区修正幅度范围（Q×区片修正幅度） | ±0.43%~±4.47% |
| 交通条件 | 指标说明 | 区域道路路网密集程度，公交站点密集程度，与长途客运站、高速公路出入口、高铁站的距离 |
|  | 指标权重值（Q） | 22.10% |
|  | 各片区修正幅度范围（Q×区片修正幅度） | ±0.28%~±2.88% |
| 基本设施状况 | 指标说明 | 市政供水保证率，排水状况，供电保障率，区域内金融、文化娱乐等商服配套设施完善程度 |
|  | 指标权重值（Q） | 17.60% |
|  | 各片区修正幅度范围（Q×区片修正幅度） | ±0.22%~±2.29% |
| 人口状况 | 指标说明 | 人口密集程度，商服人流聚集程度 |
|  | 指标权重值（Q） | 11.70% |
|  | 各片区修正幅度范围（Q×区片修正幅度） | ±0.15%~±1.52% |
| 宏观区位影响度 | 指标说明 | 评估范围外较发达的邻近区域对评估范围内用地带来日常生活以及价格等方面的影响程度 |
|  | 指标权重值（Q） | 7.90% |
|  | 各片区修正幅度范围（Q×区片修正幅度） | ±0.10%~±1.03% |
| 用地潜力 | 指标说明 | 区域规划主导土地利用规划用途，区域规划前景情况 |
|  | 指标权重值（Q） | 6.40% |
|  | 各片区修正幅度范围（Q×区片修正幅度） | ±0.08%~±0.83% |

注：（1）商服用地各区片区域因素修正幅度乘以不同因素的指标权重值后得到的是对应各区片不同因素的修正系数范围值，修正前需根据不同区片各个因素的实际优劣程度编制各级差异修正标准；（2）商服用地各区片基准地价代表的是各因素在所在区片内平均优劣程度条件下的地价水平，应用修正时，需根据待估宗地的实际区域因素与区片所代表各因素平均优劣程度的差异，参考编制的因素差异修正标准，对区片基准地价进行加减修正至待估宗地实际区域因素影响条件下的地价水平。

- 城区商服用地各区片区域因素总修正幅度表

| 区片编号 | 修正幅度（%） | 区片编号 | 修正幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| SF001 | ±2.62 | SF028 | ±5.31 |
| SF002 | ±2.66 | SF029 | ±6.96 |
| SF003 | ±1.55 | SF030 | ±7.66 |
| SF004 | ±3.16 | SF031 | ±7.33 |
| SF005 | ±1.48 | SF032 | ±4.04 |
| SF006 | ±4.6 | SF033 | ±3.67 |
| SF007 | ±3.95 | SF034 | ±5.84 |
| SF008 | ±1.87 | SF035 | ±7.39 |
| SF009 | ±1.72 | SF036 | ±1.79 |
| SF010 | ±2.73 | SF037 | ±8.89 |
| SF011 | ±1.92 | SF038 | ±1.27 |
| SF012 | ±3.77 | SF039 | ±2.98 |
| SF013 | ±1.75 | SF040 | ±4.03 |
| SF014 | ±1.74 | SF041 | ±8.55 |
| SF015 | ±3.28 | SF042 | ±3 |
| SF016 | ±6.01 | SF043 | ±3.92 |
| SF017 | ±2.71 | SF044 | ±11.02 |
| SF018 | ±4.94 | SF045 | ±6.24 |
| SF019 | ±4.04 | SF046 | ±9.88 |
| SF020 | ±5.48 | SF047 | ±5.48 |
| SF021 | ±3.4 | SF048 | ±8.36 |
| SF022 | ±1.9 | SF049 | ±6.4 |
| SF023 | ±2.73 | SF050 | ±4.79 |
| SF024 | ±3 | SF051 | ±10.58 |
| SF025 | ±3.64 | SF052 | ±11.86 |
| SF026 | ±3.39 | SF053 | ±13.02 |
| SF027 | ±9.28 | SF054 | ±7.83 |

注：待估宗地的实际区域因素与区片所代表各因素平均优劣程度的差异，建议按优、较优、一般、较劣、劣划分为五个档次，对应总修正幅度划分为五个档次进行取值。

- 3.楼层/容积率修正系数

- （1）楼层修正

- 城区商服用地楼层修正系数表

| 楼层 |  | 首层 | 第二层 | 第三层、地下负一层 | 地面第四层及以上、地下负二层及以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 平均值 | 1.00 | 0.58 | 0.42 | 0.35 |
|  | 修正范围 | 1.00 | [0.45,0.66） | [0.35,0.45） | [0.25,0.40） |

注：（1）当某层商服用房的基准地价经楼层修正后低于所在地段的住宅用地基准地价时，取其所在地段住宅用地基准地价；

（2）已建成项目或已有详细规划指标且能得知楼层数的待开发项目宜采用楼层修正。

- （2）容积率修正

- 城区商服用地容积率修正系数公式表

| 容积率 | r≤0.4 | 0.4＜r＜5.4 | r≥5.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | (0.4/r）0.3864 | 0.794×(1/r)0.2013 | 0.5654 |

注：（1）公式中r为商服容积率，容积率修正是指首层楼面地价与平均楼面地价的转换系数；

（2）若规划条件中有明确的商服功能对应容积率（按综合用地中商服独立建设部分土地面积核定），按对应的容积率进行修正，若无明确商服功能对应的容积率，其容积率按商服部分建筑面积计算的商服容积率进行修正，即商服容积率=商服部分建筑面积÷宗地总用地面积；

（3）评估待开发项目宜采用容积率修正，修正后得到的是对应容积率下的平均楼面地价；

（4）容积率≤0.4时，修正系数已考虑空地价值，地价计算公式采用建筑面积计算总价。

- 城区商服用地容积率修正系数表

| 容积率 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 1.7086 | 1.3071 | 1.1176 | 1.0000 | 0.9129 | 0.8800 | 0.8531 | 0.8305 | 0.8110 |
| 容积率 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| 修正系数 | 0.7940 | 0.7789 | 0.7654 | 0.7532 | 0.7420 | 0.7318 | 0.7223 | 0.7136 | 0.7054 |
| 容积率 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
| 修正系数 | 0.6978 | 0.6906 | 0.6838 | 0.6775 | 0.6714 | 0.6657 | 0.6603 | 0.6551 | 0.6501 |
| 容积率 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
| 修正系数 | 0.6454 | 0.6408 | 0.6365 | 0.6323 | 0.6283 | 0.6244 | 0.6206 | 0.6170 | 0.6135 |
| 容积率 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
| 修正系数 | 0.6102 | 0.6069 | 0.6037 | 0.6007 | 0.5977 | 0.5948 | 0.5920 | 0.5892 | 0.5866 |
| 容积率 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | ≥5.4 |
| 修正系数 | 0.5840 | 0.5815 | 0.5790 | 0.5766 | 0.5743 | 0.5720 | 0.5698 | 0.5676 | 0.5654 |

注：上表系数明细表是由容积率修正公式计算的修正系数明细，除上表中列出的修正系数外，其它修正通过容积率修正公式计算获取。

- 4.临街深度修正系数（仅适用于商服路线价区段）

- 城区商服路线价深度修正系数表（标准深度为15米）

| 临街深度d（米） | d≤2 | 2＜d≤3 | 3＜d≤4 | 4＜d≤5 | 5＜d≤6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 1.69 | 1.58 | 1.5 | 1.44 | 1.39 |
| 临街深度d（米） | 6＜d≤7 | 7＜d≤8 | 8＜d≤9 | 9＜d≤10 | 10＜d≤11 |
| 修正系数 | 1.34 | 1.29 | 1.25 | 1.21 | 1.17 |
| 临街深度d（米） | 11＜d≤12 | 12＜d≤13 | 13＜d≤14 | 14＜d≤15 | —— |
| 修正系数 | 1.13 | 1.08 | 1.04 | 1 | —— |

注：（1）设定路线价区段的区域按平均标准深度15米确定修正系数；（2）对于已建成项目，深度起算点为该建筑物的铺面，若为未建项目，深度起算点则为宗地红线；（3）临街深度大于标准深度修正系数取1。

- 5.宽深比修正系数（仅适用于商服路线价区段）

- 城区商服路线价宽深比修正系数表

| 宽深比 | b≤0.1 | 0.1＜b≤0.2 | 0.2＜b≤0.4 | 0.4＜b≤0.6 | 0.6＜b≤0.8 | 0.8＜b≤1.0 | b＞1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 0.85 | 0.96 | 1 | 1.09 | 1.15 | 1.18 | 1.2 |

注：深度在标准深度（15米）以内的，计算宽深比时，宽度取实际宽度，深度取实际深度；超过标准深度（15米）的，计算宽深比时，宽度取实际宽度，深度取标准深度（15米）。

- 6.街角地修正系数

- 城区商服用地街角地修正系数表

| 临街情况 | 一面临街 | 两面临街 | 三面临街 | 四面临街 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.15 |

- 7.商服集聚度修正系数

- 城区商服集聚度修正系数表

| 指标标准 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标标准说明 | 宗地临大型商务中心、大型购物广场、步行街等或宗地所在道路客流量大，商业经营条件好 | 宗地临一般专业市场、集贸市场等或宗地所在道路客流量较大，商业经营条件较好 | 宗地周边商服配套设施能满足正常需求或宗地所在道路客流量一般，商业经营条件一般 | 宗地周边商服配套设施能满足简单需求或宗地所在道路客流量较差，商业经营条件较差 | 宗地周边无商服配套设施或宗地不临现状道路，商业经营条件差 |
| 修正系数幅度范围 | [1.15,1.25] | [1.05,1.15） | [0.95,1.05） | [0.85,0.95） | [0.75,0.85） |
| 修正系数 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.80 |

注：进行集聚度修正需同时满足以下条件：（1）宗地所临道路为非设定的商服路线价路段；（2）属商服比较集聚的区域，如批发市场、专业市场等。若临商服路线价路段，且计算地价时采用路线价，则不再进行商服集聚度修正。

- 8.其他个别因素修正系数

- 城区商服用地其他个别因素修正系数表

| 指标标准 |  | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宗地形状 | 指标说明 | 形状规则，对土地利用极为有利 | 形状较规则，对土地利用较为有利 | 形状基本规则，对土地利用无不良影响 | 形状较不规则，对土地利用有一定影响 | 形状不规则，对土地利用产生严重影响 |
|  | 修正系数（%） | 3.0 | 1.0 | 0 | -1.0 | -3.0 |
| 宗地地基承载力 | 指标说明 | 宗地地基承载力好 | 宗地地基承载力较好 | 宗地地基承载力适宜 | 宗地地基承载力较差 | 宗地地基承载力差 |
|  | 修正系数（%） | 2.0 | 1.0 | 0 | -1.0 | -2.0 |
| 宗地大小 | 指标说明 | S≥10000m2 | 5000m2≤S＜10000m2 | 2000m2≤S＜5000m2 | 1000m2≤S＜2000m2 | S＜1000m2 |
|  | 修正系数（%） | 1.0 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1.0 |

- 9.土地剩余使用年期修正系数

商服用地基准地价是最高使用年限40年的价格，当待估宗地剩余使用年限不足40年时，应进行剩余使用年期修正。

土地剩余使用年期修正公式为：

式中：r——土地还原率；       m——土地使用权法定最高出让年期40年；

n——土地剩余使用年期；  Y——土地剩余使用年期修正系数。

- 城区商服用地土地剩余使用年期修正系数表（土地还原率为6.27%）

| 剩余使用年期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 0.0647 | 0.1255 | 0.1828 | 0.2367 | 0.2874 | 0.3351 | 0.3801 | 0.4223 | 0.4621 | 0.4995 |
| 剩余使用年期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 修正系数 | 0.5347 | 0.5678 | 0.5990 | 0.6284 | 0.6560 | 0.6819 | 0.7064 | 0.7294 | 0.7510 | 0.7714 |
| 剩余使用年期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 修正系数 | 0.7906 | 0.8086 | 0.8256 | 0.8416 | 0.8566 | 0.8707 | 0.8840 | 0.8966 | 0.9083 | 0.9194 |
| 剩余使用年期 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 修正系数 | 0.9299 | 0.9397 | 0.9489 | 0.9576 | 0.9658 | 0.9735 | 0.9807 | 0.9875 | 0.9940 | 1.0000 |

注：除上表中列出的修正系数外，其他修正通过土地剩余使用年期修正公式计算获取。

- 10.土地开发程度修正

- 城区土地开发程度修正表

| 土地开发程度 | 开发项目及成本（元/平方米·土地面积） |  |  |  |  |  |  | 五通一平合计（元/平方米·土地面积） | 六通一平合计（元/平方米·土地面积） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通上水 | 通下水 | 通电 | 通讯 | 通路 | 通气 | 场地 平整 |  |  |
| 取值范围 | 22～30 | 16～24 | 45～60 | 12～18 | 45～60 | 20～30 | 25～30 | 165～222 | 185～252 |
| 一级、二级平均数 | 28 | 22 | 56 | 17 | 56 | 27 | 29 | 208 | 235 |
| 三级、四级平均数 | 24 | 18 | 49 | 14 | 49 | 23 | 27 | 181 | 204 |

注：（1）土地开发程度表中数据统计的各级别范围平均数参照基准地价城区住宅用地级别范围；

（2）本表仅供参考，实际操作时应根据待估宗地具体开发状况，参照上表进行修正；

（3）本表中“五通”指：宗地红线外通上水、通下水、通电、通讯、通路；“六通”指：宗地红线外通上水、通下水、通电、通讯、通路、通气；“一平”指宗地红线内场地平整。

- 住宅用地宗地地价修正体系

- 1.住宅用地宗地地价公式

- （1）临江住宅用地公式为：

住宅用地单位楼面地价=（住宅用地区片基准地价±开发程度修正值÷容积率）×住宅容积率修正系数×住宅期日修正系数×〔（1+临江修正系数）×（宗地50米内土地面积÷宗地总用地面积）+宗地50米外土地面积÷宗地总用地面积〕×（1+区域因素修正系数之和）×（1+其他个别因素修正系数之和）×土地剩余使用年期修正系数

住宅用地总地价=住宅用地单位楼面地价×住宅用地总计容建筑面积

评估具体某一楼层地价时，需要使用楼层楼面地价分配系数的计算公式：

某一楼层的楼面地价=平均楼面地价×对应楼层的楼层分配系数

某一层的总地价=对应楼层的楼面地价×对应楼层的建筑面积

- （2）不临江住宅用地公式为：

住宅用地单位楼面地价=（住宅用地区片基准地价±开发程度修正值÷容积率）×住宅容积率修正系数×住宅期日修正系数×（1+区域因素修正系数之和）×（1+其他个别因素修正系数之和）×土地剩余使用年期修正系数

住宅用地总地价=住宅用地单位楼面地价×住宅用地总计容建筑面积

评估具体某一楼层地价时，需要使用楼层楼面地价分配系数的计算公式：

某一楼层的楼面地价=平均楼面地价×对应楼层的楼层分配系数

某一层的总地价=对应楼层的楼面地价×对应楼层的建筑面积

- 2.城区住宅用地区域因素修正

- 城区住宅用地区域因素修正系数表

| 指标标准 |  | 判断标准 |
| --- | --- | --- |
| 基本设施状况 | 指标说明 | 市政供水保证率、排水状况、供电保障率、区域内医疗、文化娱乐、教育、金融等住宅配套设施完善程度 |
|  | 指标权重值（Q） | 29.90% |
|  | 各片区修正幅度范围（Q×区片修正幅度） | ±0.27%~±3.00% |
| 交通条件 | 指标说明 | 区域道路路网密集程度，公交站点密集程度，与长途客运站、高速公路出入口、高铁站的距离 |
|  | 指标权重值（Q） | 22.20% |
|  | 各片区修正幅度范围（Q×区片修正幅度） | ±0.20%~±2.23% |
| 环境条件 | 指标说明 | 区域内环境条件，景观条件优劣度，区域内是否有人文自然景观或污染源影响 |
|  | 指标权重值（Q） | 19.60% |
|  | 各片区修正幅度范围（Q×区片修正幅度） | ±0.18%~±1.97% |
| 繁华程度 | 指标说明 | 与商服中心的距离，区域商业氛围水平 |
|  | 指标权重值（Q） | 10.60% |
|  | 各片区修正幅度范围（Q×区片修正幅度） | ±0.10%~±1.06% |
| 人口状况 | 指标说明 | 人口密集程度，居住氛围度水平 |
|  | 指标权重值（Q） | 6.60% |
|  | 各片区修正幅度范围（Q×区片修正幅度） | ±0.06%~±0.66% |
| 周边城镇影响度 | 指标说明 | 评估范围外较发达的邻近区域对评估范围内用地带来日常生活以及价格等方面的影响程度 |
|  | 指标权重值（Q） | 5.80% |
|  | 各片区修正幅度范围（Q×区片修正幅度） | ±0.05%~±0.58% |
| 用地潜力 | 指标说明 | 区域规划主导土地利用规划用途，区域规划前景情况 |
|  | 指标权重值（Q） | 5.30% |
|  | 各片区修正幅度范围（Q×区片修正幅度） | ±0.05%~±0.53% |

注：（1）住宅用地各区片区域因素修正幅度乘以不同因素的指标权重值后得到的是对应各区片不同因素的修正系数范围值，修正前需根据不同区片各个因素的实际优劣程度编制各级差异修正标准；（2）住宅用地各区片基准地价代表的是各因素在所在区片内平均优劣程度条件下的地价水平，应用修正时，需根据待估宗地的实际区域因素与区片所代表各因素平均优劣程度的差异，参考编制的因素差异修正标准，对区片基准地价进行加减修正至待估宗地实际区域因素影响条件下的地价水平。

- 城区住宅用地各区片区域因素总修正幅度表

| 区片编号 | 修正幅度（%） | 区片编号 | 修正幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ZZ001 | ±2.05 | ZZ026 | ±1.72 |
| ZZ002 | ±2.98 | ZZ027 | ±5.87 |
| ZZ003 | ±1.23 | ZZ028 | ±3.71 |
| ZZ004 | ±1.47 | ZZ029 | ±2.93 |
| ZZ005 | ±1.05 | ZZ030 | ±4.29 |
| ZZ006 | ±3.42 | ZZ031 | ±2.85 |
| ZZ007 | ±2.63 | ZZ032 | ±2.4 |
| ZZ008 | ±2.66 | ZZ033 | ±6.94 |
| ZZ009 | ±2.44 | ZZ034 | ±0.95 |
| ZZ010 | ±3.98 | ZZ035 | ±6.3 |
| ZZ011 | ±2.85 | ZZ036 | ±0.91 |
| ZZ012 | ±2.41 | ZZ037 | ±1.34 |
| ZZ013 | ±1.38 | ZZ038 | ±9.66 |
| ZZ014 | ±3.33 | ZZ039 | ±5.48 |
| ZZ015 | ±1.5 | ZZ040 | ±4.46 |
| ZZ016 | ±5.68 | ZZ041 | ±6.7 |
| ZZ017 | ±2.57 | ZZ042 | ±5.01 |
| ZZ018 | ±1.71 | ZZ043 | ±7.25 |
| ZZ019 | ±2.26 | ZZ044 | ±3.43 |
| ZZ020 | ±4.6 | ZZ045 | ±9.35 |
| ZZ021 | ±2.81 | ZZ046 | ±8.95 |
| ZZ022 | ±2.53 | ZZ047 | ±7.98 |
| ZZ023 | ±3.93 | ZZ048 | ±10.03 |
| ZZ024 | ±1.52 | ZZ049 | ±8.3 |
| ZZ025 | ±3.94 | —— |  |

注：待估宗地的实际区域因素与区片所代表各因素平均优劣程度的差异，建议按优、较优、一般、较劣、劣划分为五个档次，对应总修正幅度划分为五个档次进行取值。

- 3.容积率修正系数

- 城区住宅用地容积率修正系数公式表

| 容积率 | r<2.0 | 2≤r＜7.0 | r≥7.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | (2/r)0.4703 | (2/r)0.1975 | 0.7808 |

注：（1）容积率为建设项目综合容积率，即含裙楼商服、公建配套等的综合容积率；（2）容积率＜1.0时，修正系数已考虑空地价值，地价计算公式采用建筑面积计算总价。

- 城区住宅用地容积率修正系数表

| 容积率 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 4.0914 | 2.9532 | 2.4405 | 2.1317 | 1.9193 | 1.7616 | 1.6384 | 1.5387 | 1.4558 |
| 容积率 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| 修正系数 | 1.3854 | 1.3247 | 1.2716 | 1.2246 | 1.1826 | 1.1449 | 1.1106 | 1.0794 | 1.0508 |
| 容积率 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
| 修正系数 | 1.0244 | 1.0000 | 0.9904 | 0.9814 | 0.9728 | 0.9646 | 0.9569 | 0.9495 | 0.9425 |
| 容积率 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
| 修正系数 | 0.9357 | 0.9292 | 0.9230 | 0.9171 | 0.9114 | 0.9058 | 0.9005 | 0.8954 | 0.8904 |
| 容积率 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
| 修正系数 | 0.8856 | 0.8809 | 0.8764 | 0.8721 | 0.8678 | 0.8637 | 0.8597 | 0.8558 | 0.8520 |
| 容积率 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
| 修正系数 | 0.8483 | 0.8447 | 0.8412 | 0.8378 | 0.8345 | 0.8312 | 0.8280 | 0.8249 | 0.8219 |
| 容积率 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| 修正系数 | 0.8189 | 0.8160 | 0.8131 | 0.8104 | 0.8076 | 0.8049 | 0.8023 | 0.7998 | 0.7972 |
| 容积率 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | ≥7 | —— | —— |
| 修正系数 | 0.7948 | 0.7923 | 0.7899 | 0.7876 | 0.7853 | 0.7830 | 0.7808 | —— | —— |

注：上表系数明细表是由容积率修正公式计算的修正系数明细，除上表中列出的修正系数外，其它修正通过容积率修正公式计算获取。

- 4.楼层分配系数

- 城区多层住宅（楼梯楼）楼层分配系数

| 总楼层 所在楼层 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.996 | 0.982 | 0.973 | 0.967 | 0.956 | 0.942 | 0.934 | 0.928 |
| 2 | —— | 1.004 | 1.017 | 1.014 | 1.013 | 1.005 | 1.005 | 1.003 | 0.996 |
| 3 | —— | —— | 1.001 | 1.029 | 1.048 | 1.045 | 1.066 | 1.082 | 1.078 |
| 4 | —— | —— | —— | 0.984 | 1.027 | 1.063 | 1.078 | 1.089 | 1.085 |
| 5 | —— | —— | —— | —— | 0.945 | 1.025 | 1.042 | 1.060 | 1.077 |
| 6 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.906 | 0.995 | 1.022 | 1.056 |
| 7 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.872 | 0.964 | 1.016 |
| 8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.846 | 0.939 |
| 9 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.825 |

注：（1）楼层分配修正系数是对住宅楼整体平均楼面地价修正至具体某一层的楼面地价修正；（2）上表的多层住宅楼层分配修正系数适用于多层无电梯住宅，即楼层为9层及以下且无电梯配备的普通住宅楼。

（本页余下空白）

- 城区高层住宅（电梯楼）楼层分配系数1

| 总楼层 所在楼层 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.969 | 0.968 | 0.968 | 0.967 | 0.965 | 0.963 | 0.961 | 0.959 | 0.956 | 0.954 | 0.952 | 0.951 | 0.948 | 0.945 | 0.943 |
| 2 | 0.986 | 0.985 | 0.976 | 0.973 | 0.972 | 0.971 | 0.969 | 0.966 | 0.963 | 0.961 | 0.958 | 0.956 | 0.956 | 0.955 | 0.954 |
| 3 | 0.997 | 0.991 | 0.988 | 0.985 | 0.984 | 0.983 | 0.978 | 0.975 | 0.972 | 0.967 | 0.962 | 0.961 | 0.961 | 0.961 | 0.96 |
| 4 | 1.008 | 1.002 | 0.997 | 0.995 | 0.993 | 0.991 | 0.987 | 0.984 | 0.981 | 0.975 | 0.972 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.966 |
| 5 | 1.018 | 1.012 | 1.009 | 1.005 | 1.004 | 1.002 | 0.999 | 0.995 | 0.993 | 0.987 | 0.985 | 0.982 | 0.975 | 0.973 | 0.972 |
| 6 | 1.022 | 1.019 | 1.015 | 1.011 | 1.007 | 1.005 | 1.003 | 1.002 | 0.998 | 0.995 | 0.992 | 0.991 | 0.98 | 0.98 | 0.978 |
| 7 | —— | 1.023 | 1.022 | 1.015 | 1.012 | 1.009 | 1.007 | 1.005 | 1.003 | 1.001 | 0.998 | 0.996 | 0.989 | 0.986 | 0.984 |
| 8 | —— | —— | 1.025 | 1.023 | 1.016 | 1.013 | 1.012 | 1.01 | 1.008 | 1.005 | 1.003 | 1.001 | 1 | 0.99 | 0.989 |
| 9 | —— | —— | —— | 1.026 | 1.025 | 1.018 | 1.017 | 1.014 | 1.012 | 1.01 | 1.006 | 1.004 | 1.003 | 1 | 0.991 |
| 10 | —— | —— | —— | —— | 1.022 | 1.024 | 1.021 | 1.017 | 1.015 | 1.014 | 1.011 | 1.006 | 1.003 | 1.002 | 1 |
| 11 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.021 | 1.026 | 1.022 | 1.019 | 1.019 | 1.016 | 1.015 | 1.011 | 1.009 | 1.008 |
| 12 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.02 | 1.027 | 1.025 | 1.024 | 1.022 | 1.018 | 1.017 | 1.016 | 1.015 |
| 13 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.024 | 1.03 | 1.029 | 1.027 | 1.023 | 1.022 | 1.022 | 1.021 |
| 14 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.025 | 1.032 | 1.029 | 1.027 | 1.026 | 1.028 | 1.027 |
| 15 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.027 | 1.035 | 1.032 | 1.031 | 1.034 | 1.033 |
| 16 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.032 | 1.037 | 1.035 | 1.04 | 1.039 |
| 17 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.033 | 1.042 | 1.038 | 1.041 |
| 18 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.034 | 1.032 | 1.032 |
| 19 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.022 | 1.028 |
| 20 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.019 |

注：（1）楼层分配修正系数是对住宅楼整体平均楼面地价修正至具体某一层的楼面地价修正；（2）上表的高层住宅楼层分配修正系数适用于高层电梯住宅，即楼层为6层及以上且配备电梯的普通住宅楼。

- 城区高层住宅（电梯楼）楼层分配系数2

| 总楼层 所在楼层 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.943 | 0.942 | 0.942 | 0.936 | 0.935 | 0.932 | 0.932 | 0.929 | 0.927 | 0.922 | 0.921 | 0.921 | 0.92 | 0.91 | 0.91 |
| 2 | 0.952 | 0.95 | 0.95 | 0.948 | 0.947 | 0.947 | 0.945 | 0.943 | 0.942 | 0.939 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.935 | 0.934 |
| 3 | 0.958 | 0.956 | 0.955 | 0.954 | 0.953 | 0.952 | 0.951 | 0.949 | 0.947 | 0.946 | 0.945 | 0.944 | 0.943 | 0.942 | 0.941 |
| 4 | 0.964 | 0.962 | 0.962 | 0.96 | 0.958 | 0.957 | 0.956 | 0.954 | 0.952 | 0.95 | 0.948 | 0.948 | 0.947 | 0.946 | 0.944 |
| 5 | 0.97 | 0.968 | 0.967 | 0.966 | 0.964 | 0.963 | 0.962 | 0.961 | 0.959 | 0.957 | 0.956 | 0.955 | 0.954 | 0.953 | 0.952 |
| 6 | 0.977 | 0.975 | 0.973 | 0.972 | 0.971 | 0.971 | 0.968 | 0.967 | 0.965 | 0.964 | 0.961 | 0.96 | 0.958 | 0.957 | 0.956 |
| 7 | 0.982 | 0.981 | 0.98 | 0.978 | 0.977 | 0.977 | 0.974 | 0.972 | 0.971 | 0.969 | 0.967 | 0.966 | 0.965 | 0.963 | 0.962 |
| 8 | 0.989 | 0.987 | 0.985 | 0.983 | 0.98 | 0.979 | 0.978 | 0.977 | 0.976 | 0.975 | 0.972 | 0.972 | 0.971 | 0.97 | 0.969 |
| 9 | 0.991 | 0.991 | 0.989 | 0.988 | 0.986 | 0.984 | 0.982 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.979 | 0.978 | 0.977 | 0.976 | 0.975 |
| 10 | 1 | 0.992 | 0.991 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.989 | 0.988 | 0.985 | 0.982 | 0.982 | 0.98 | 0.98 | 0.979 |
| 11 | 1.007 | 1 | 1 | 0.996 | 0.994 | 0.994 | 0.994 | 0.994 | 0.994 | 0.992 | 0.989 | 0.989 | 0.987 | 0.986 | 0.985 |
| 12 | 1.013 | 1.01 | 1.006 | 1 | 1 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.995 | 0.993 | 0.993 | 0.992 | 0.991 | 0.99 |
| 13 | 1.019 | 1.017 | 1.015 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 0.999 | 0.998 | 0.997 | 0.995 | 0.995 | 0.994 | 0.994 | 0.993 |
| 14 | 1.025 | 1.023 | 1.021 | 1.018 | 1.017 | 1.008 | 1.003 | 1 | 1 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.996 | 0.996 | 0.995 |
| 15 | 1.031 | 1.029 | 1.027 | 1.024 | 1.023 | 1.016 | 1.015 | 1.011 | 1.009 | 1 | 1 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.998 |
| 16 | 1.036 | 1.035 | 1.033 | 1.03 | 1.029 | 1.023 | 1.022 | 1.018 | 1.015 | 1.013 | 1.012 | 1 | 1 | 0.999 | 0.999 |
| 17 | 1.038 | 1.036 | 1.034 | 1.033 | 1.031 | 1.026 | 1.024 | 1.021 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | 1.018 | 1.015 | 1 | 1 |
| 18 | 1.039 | 1.037 | 1.035 | 1.034 | 1.033 | 1.028 | 1.027 | 1.024 | 1.022 | 1.021 | 1.02 | 1.019 | 1.018 | 1.018 | 1.015 |
| 19 | 1.031 | 1.039 | 1.036 | 1.036 | 1.033 | 1.032 | 1.029 | 1.027 | 1.025 | 1.025 | 1.024 | 1.023 | 1.022 | 1.021 | 1.017 |
| 20 | 1.02 | 1.032 | 1.037 | 1.037 | 1.035 | 1.033 | 1.031 | 1.029 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.025 | 1.024 | 1.019 |
| 21 | 1.015 | 1.024 | 1.028 | 1.039 | 1.035 | 1.038 | 1.035 | 1.035 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.027 | 1.026 | 1.023 |
| 22 | —— | 1.014 | 1.021 | 1.035 | 1.036 | 1.04 | 1.038 | 1.037 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.033 | 1.032 | 1.028 |
| 23 | —— | —— | 1.013 | 1.021 | 1.033 | 1.043 | 1.042 | 1.042 | 1.041 | 1.041 | 1.04 | 1.039 | 1.038 | 1.033 | 1.029 |
| 24 | —— | —— | —— | 1.012 | 1.018 | 1.037 | 1.039 | 1.044 | 1.043 | 1.043 | 1.042 | 1.042 | 1.04 | 1.036 | 1.033 |
| 25 | —— | —— | —— | —— | 1.012 | 1.023 | 1.036 | 1.037 | 1.044 | 1.047 | 1.052 | 1.051 | 1.043 | 1.039 | 1.038 |
| 26 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.011 | 1.02 | 1.032 | 1.035 | 1.052 | 1.054 | 1.054 | 1.044 | 1.044 | 1.039 |
| 27 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.011 | 1.023 | 1.03 | 1.036 | 1.04 | 1.04 | 1.055 | 1.049 | 1.042 |
| 28 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.01 | 1.018 | 1.025 | 1.038 | 1.038 | 1.041 | 1.057 | 1.052 |
| 29 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.01 | 1.016 | 1.021 | 1.032 | 1.037 | 1.048 | 1.057 |
| 30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.998 | 1.004 | 1.016 | 1.027 | 1.038 | 1.049 |
| 31 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.998 | 1.001 | 1.024 | 1.028 | 1.039 |
| 32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.997 | 0.998 | 1.024 | 1.034 |
| 33 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.994 | 0.996 | 1.023 |
| 34 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.989 | 0.992 |
| 35 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.987 |

注：（1）楼层分配修正系数是对住宅楼整体平均楼面地价修正至具体某一层的楼面地价修正；（2）上表的高层住宅楼层分配修正系数适用于高层电梯住宅，即楼层为6层及以上且配备电梯的普通住宅楼。

（本页余下空白）

- 5.其他个别因素修正系数

- 城区住宅用地其他个别因素修正系数表

| 指标标准 |  | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小区配套设施 | 指标说明 | 配套完善 | 配套较完善 | 配套一般 | 配套较差 | 配套差 |
|  | 修正系数（%） | 3.0 | 2.0 | 0 | -2.0 | -3.0 |
| 宗地形状 | 指标说明 | 形状规则对土地利用极为有利 | 形状较规则，对土地利用较为有利 | 形状基本规则，对土地利用无不良影响 | 形状较不规则，对土地利用有一定影响 | 形状不规则，对土地利用产生严重影响 |
|  | 修正系数（%） | 2.0 | 1.0 | 0 | -1.0 | -2.0 |
| 宗地地基承载力 | 指标说明 | 宗地地基承载力好 | 宗地地基承载力较好 | 宗地地基承载力适宜 | 宗地地基承载力较差 | 宗地地基承载力差 |
|  | 修正系数（%） | 2.0 | 1.0 | 0 | -1.0 | -2.0 |
| 景观条件 | 指标说明 | 景观条件好，对土地利用极为有利 | 景观条件良好，对土地利用较为有利 | 景观条件一般，对土地利用无不良影响 | 景观条件较差，对土地利用有一定影响 | 景观条件差，对土地利用产生严重影响 |
|  | 修正系数（%） | 3.0 | 1.0 | 0 | -1.0 | -3.0 |
| 宗地大小 | 指标说明 | S≥15000m2 | 10000m2≤S＜15000m2 | 6000m2≤S＜10000m2 | 3000m2≤S＜6000m2 | S＜3000m2 |
|  | 修正系数（%） | 2.0 | 1.0 | 0 | -1.0 | -2.0 |

- 6.土地剩余使用年期修正系数

住宅用地基准地价是最高使用年限70年的价格，当待估宗地剩余使用年限不足70年时，应进行剩余使用年期修正。

土地剩余使用年期修正公式为：

式中：r——土地还原率；        m——土地使用权法定最高出让年限70年；

n——土地剩余使用年期； Y——土地剩余使用年期修正系数。

- 城区住宅用地土地剩余使用年期修正系数表（土地还原率为5.45%）

| 剩余使用年期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 0.0530 | 0.1032 | 0.1508 | 0.1960 | 0.2389 | 0.2795 | 0.3180 | 0.3546 | 0.3892 | 0.4221 |
| 剩余使用年期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 修正系数 | 0.4532 | 0.4828 | 0.5108 | 0.5374 | 0.5626 | 0.5865 | 0.6091 | 0.6306 | 0.6510 | 0.6703 |
| 剩余使用年期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 修正系数 | 0.6887 | 0.7060 | 0.7225 | 0.7382 | 0.7530 | 0.7670 | 0.7804 | 0.7930 | 0.8050 | 0.8164 |
| 剩余使用年期 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 修正系数 | 0.8272 | 0.8374 | 0.8471 | 0.8563 | 0.8650 | 0.8733 | 0.8811 | 0.8885 | 0.8956 | 0.9023 |
| 剩余使用年期 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 修正系数 | 0.9086 | 0.9146 | 0.9203 | 0.9257 | 0.9309 | 0.9357 | 0.9403 | 0.9447 | 0.9489 | 0.9528 |
| 剩余使用年期 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 修正系数 | 0.9565 | 0.9601 | 0.9634 | 0.9666 | 0.9696 | 0.9725 | 0.9752 | 0.9778 | 0.9802 | 0.9825 |
| 剩余使用年期 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 修正系数 | 0.9847 | 0.9868 | 0.9888 | 0.9906 | 0.9924 | 0.9941 | 0.9957 | 0.9972 | 0.9986 | 1.0000 |

注：除上表中列出的修正系数外，其他修正通过土地剩余使用年期修正公式计算获取。

- 7.临江修正

临潭江、苍江两岸的首宗建设用地（城市道路用地、绿地与广场等用地除外），其临江建设用地红线以内50米部分的基准地价在原基础上有一定幅度的增加。根据其对价格影响，临江住宅用地红线以内50米部分的基准地价在原基础上增加20%。

- 8.土地开发程度修正

- 城区土地开发程度修正表

| 土地开发程度 | 开发项目及成本（元/平方米·土地面积） |  |  |  |  |  |  | 五通一平合计（元/平方米·土地面积） | 六通一平合计（元/平方米·土地面积） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通上水 | 通下水 | 通电 | 通讯 | 通路 | 通气 | 土地平整 |  |  |
| 取值范围 | 22～30 | 16～24 | 45～60 | 12～18 | 45～60 | 20～30 | 25～30 | 165～222 | 185～252 |
| 一级、二级平均数 | 28 | 22 | 56 | 17 | 56 | 27 | 29 | 208 | 235 |
| 三级、四级平均数 | 24 | 18 | 49 | 14 | 49 | 23 | 27 | 181 | 204 |

注：（1）本表仅供参考，实际操作时应根据待估宗地的具体开发状况，参照上表进行修正；

（2）土地开发程度修正范围参照城区住宅用地级别范围；

（3）本表中“五通”指：宗地红线外通上水、通下水、通电、通讯、通路；“六通”指：宗地红线外通上水、通下水、通电、通讯、通路、通气；“一平”指宗地红线内场地平整。

- 工业用地宗地地价修正体系

- 1.城区工业用地宗地地价公式

工业用地单位地面地价=（工业区片基准地价±开发程度修正值）×工业期日修正系数×（1+区域因素修正系数之和）×（1+其他个别因素修正系数之和）×土地剩余使用年期修正系数

工业用地总地价=工业用地单位地面地价×工业用地总土地面积

- 2.工业用地区域因素修正

- 城区工业用地区域因素修正系数表

| 指标标准 |  | 判断标准 |
| --- | --- | --- |
| 交通条件 | 指标说明 | 区域道路路网密集程度，与港口码头、高速公路出入口的距离 |
|  | 指标权重值（Q） | 36.80% |
|  | 各片区修正范围统计（Q×区片修正幅度） | ±0.33%~±4.15% |
| 基本设施状况 | 指标说明 | 区域内市政供水保证率、排水状况、供电保障率 |
|  | 指标权重值（Q） | 26.70% |
|  | 各片区修正范围统计（Q×区片修正幅度） | ±0.24%~±3.01% |
| 环境条件 | 指标说明 | 区域内地形条件，工程地质条件对建筑的影响程度 |
|  | 指标权重值（Q） | 13.00% |
|  | 各片区修正范围统计（Q×区片修正幅度） | ±0.12%~±1.47% |
| 产业集聚效益 | 指标说明 | 区域内产业集聚度，周边工业区分布及联系紧密程度 |
|  | 指标权重值（Q） | 13.90% |
|  | 各片区修正范围统计（Q×区片修正幅度） | ±0.13%~±1.57% |
| 用地潜力 | 指标说明 | 区域规划主导土地利用规划用途，区域规划前景情况 |
|  | 指标权重值（Q） | 9.60% |
|  | 各片区修正范围统计（Q×区片修正幅度） | ±0.09%~±1.08% |

注：（1）工业用地各区片区域因素修正幅度乘以不同因素的指标权重值后得到的是对应各区片不同因素的修正系数范围值，修正前需根据不同区片各个因素的实际优劣程度编制各级差异修正标准；（2）工业用地各区片基准地价代表的是各因素在所在区片内平均优劣程度条件下的地价水平，应用修正时，需根据待估宗地的实际区域因素与区片所代表各因素平均优劣程度的差异，参考编制的因素差异修正标准，对区片基准地价进行加减修正至待估宗地实际区域因素影响条件下的地价水平。

- 城区工业用地各区片区域因素总修正幅度表

| 区片编号 | 修正幅度（%） | 区片编号 | 修正幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| GY001 | ±2.81 | GY020 | ±1.82 |
| GY002 | ±1.63 | GY021 | ±3.87 |
| GY003 | ±1.27 | GY022 | ±1.73 |
| GY004 | ±4.80 | GY023 | ±3.12 |
| GY005 | ±1.27 | GY024 | ±7.10 |
| GY006 | ±0.90 | GY025 | ±6.14 |
| GY007 | ±1.69 | GY026 | ±3.92 |
| GY008 | ±2.24 | GY027 | ±2.16 |
| GY009 | ±3.16 | GY028 | ±2.55 |
| GY010 | ±5.98 | GY029 | ±7.87 |
| GY011 | ±2.25 | GY030 | ±5.80 |
| GY012 | ±1.48 | GY031 | ±8.33 |
| GY013 | ±7.50 | GY032 | ±8.05 |
| GY014 | ±2.98 | GY033 | ±8.61 |
| GY015 | ±5.75 | GY034 | ±10.76 |
| GY016 | ±0.91 | GY035 | ±7.77 |
| GY017 | ±4.48 | GY036 | ±11.27 |
| GY018 | ±1.32 | GY037 | ±9.59 |
| GY019 | ±6.54 | —— |  |

注：待估宗地的实际区域因素与区片所代表各因素平均优劣程度的差异，建议按优、较优、一般、较劣、劣划分为五个档次，对应总修正幅度划分为五个档次进行取值。

- 3.其他个别因素修正系数

- 城区工业用地其他个别因素修正系数表

| 指标标准 |  | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宗地形状 | 指标说明 | 形状规则，对土地利用极为有利 | 形状较规则，对土地利用较为有利 | 形状基本规则，对土地利用无不良影响 | 形状较不规则，对土地利用有一定影响 | 形状不规则，对土地利用产生严重影响 |
|  | 修正系数（%） | 3.0 | 1.0 | 0 | -1.0 | -3.0 |
| 宗地地基承载力 | 指标说明 | 宗地地基承载力好 | 宗地地基承载力较好 | 宗地地基承载力适宜 | 宗地地基承载力较差 | 宗地地基承载力差 |
|  | 修正系数（%） | 2.0 | 1.0 | 0 | -1.0 | -2.0 |
| 宗地大小 | 指标说明 | S≥50000m2 | 20000m2≤S<50000m2 | 10000m2≤S<20000m2 | 5000m2≤S<10000m2 | S<5000m2 |
|  | 修正系数（%） | 2.0 | 1.0 | 0 | -1.0 | -2.0 |

- 4.土地剩余使用年期修正系数

工业用地基准地价是最高使用年限50年的价格，当待估宗地剩余使用年限不足50年时，应进行剩余使用年期修正。

土地剩余使用年期修正公式为：

式中：r——土地还原率；       m——土地使用权法定最高出让年限50年；

n——土地剩余使用年期；  Y——土地剩余使用年期修正系数。

- 城区工业用地土地剩余使用年期修正系数表（土地还原率为4.84%）

| 剩余使用年期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 0.0510 | 0.0996 | 0.1459 | 0.1902 | 0.2323 | 0.2726 | 0.3110 | 0.3476 | 0.3825 | 0.4158 |
| 剩余使用年期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 修正系数 | 0.4476 | 0.4779 | 0.5068 | 0.5343 | 0.5606 | 0.5857 | 0.6096 | 0.6324 | 0.6542 | 0.6750 |
| 剩余使用年期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 修正系数 | 0.6948 | 0.7137 | 0.7317 | 0.7489 | 0.7652 | 0.7809 | 0.7958 | 0.8100 | 0.8236 | 0.8365 |
| 剩余使用年期 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 修正系数 | 0.8489 | 0.8606 | 0.8719 | 0.8826 | 0.8928 | 0.9025 | 0.9118 | 0.9207 | 0.9292 | 0.9372 |
| 剩余使用年期 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 修正系数 | 0.9449 | 0.9523 | 0.9593 | 0.9659 | 0.9723 | 0.9784 | 0.9842 | 0.9897 | 0.9950 | 1.0000 |

注：除上表中列出的修正系数外，其他修正通过土地剩余使用年期修正公式计算获取。

- 5.土地开发程度修正

- 城区土地开发程度修正表

| 土地开发程度 | 开发项目及成本（元/平方米·土地面积） |  |  |  |  |  |  | 五通一平合计（元/平方米·土地面积） | 六通一平合计（元/平方米·土地面积） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通上水 | 通下水 | 通电 | 通讯 | 通路 | 通气 | 场地 平整 |  |  |
| 取值范围 | 22～30 | 16～24 | 45～60 | 12～18 | 45～60 | 20～30 | 25～30 | 165～222 | 185～252 |
| 一级、二级平均数 | 28 | 22 | 56 | 17 | 56 | 27 | 29 | 208 | 235 |
| 三级、四级平均数 | 24 | 18 | 49 | 14 | 49 | 23 | 27 | 181 | 204 |

注：（1）本表仅供参考，实际操作时应根据待估宗地的具体开发状况，参照上表进行修正；

（2）土地开发程度修正范围参照城区住宅用地级别范围；

（3）本表中“五通”指：宗地红线外通上水、通下水、通电、通讯、通路；“六通”指：宗地红线外通上水、通下水、通电、通讯、通路、通气；“一平”指宗地红线内场地平整。

- 公共服务用地（类别一）宗地地价修正体系

- 1.城区公共服务项目用地（类别一）宗地地价公式

公共服务项目用地（类别一）单位楼面地价=（公共服务项目用地（类别一）区片基准地价±开发程度修正值÷容积率）×容积率修正系数×期日修正系数×（1+区域因素修正系数之和）×（1+其他个别因素修正系数之和）×土地剩余使用年期修正系数

公共服务项目用地（类别一）总地价=公共服务项目用地（类别一）单位楼面地价×公共服务项目用地（类别一）总建筑面积

- 2.城区公共服务项目用地（类别一）区域因素修正

- 城区公共服务项目用地（类别一）区域因素修正系数表

| 指标标准 |  | 判断标准 |
| --- | --- | --- |
| 繁华程度 | 指标说明 | 与商服中心的距离，区域商服氛围水平 |
|  | 指标权重值（Q） | 22.80% |
|  | 各片区修正范围统计（Q×区片修正幅度） | ±0.28%~±2.55% |
| 基本设施状况 | 指标说明 | 市政供水保证率、排水状况、供电保障率，区域内医疗、文体娱乐、教育等配套设施完善程度 |
|  | 指标权重值（Q） | 25.70% |
|  | 各片区修正范围统计（Q×区片修正幅度） | ±0.31%~±2.88% |
| 交通条件 | 指标说明 | 区域道路路网密集程度，公交站点密集程度，与长途客运站、高速公路出入口、高铁站的距离 |
|  | 指标权重值（Q） | 20.60% |
|  | 各片区修正范围统计（Q×区片修正幅度） | ±0.25%~±2.31% |
| 人口状况 | 指标说明 | 人口密集程度，商服人流聚集程度、居住集聚度水平 |
|  | 指标权重值（Q） | 16.00% |
|  | 各片区修正范围统计（Q×区片修正幅度） | ±0.20%~±1.79% |
| 环境条件 | 指标说明 | 区域内环境条件，景观条件优劣度，区域内是否有人文自然景观或污染源影响 |
|  | 指标权重值（Q） | 9.00% |
|  | 各片区修正范围统计（Q×区片修正幅度） | ±0.11%~±1.01% |
| 用地潜力 | 指标说明 | 区域规划主导土地利用规划用途，区域规划前景情况 |
|  | 指标权重值（Q） | 5.90% |
|  | 各片区修正范围统计（Q×区片修正幅度） | ±0.07%~±0.66% |

注：（1）公共服务项目用地（类别一）各区片区域因素修正幅度乘以不同因素的指标权重值后得到的是对应各区片不同因素的修正系数范围值，修正前需根据不同区片各个因素的实际优劣程度编制各级差异修正标准；

（2）公共服务项目用地（类别一）各区片基准地价代表的是各因素在所在区片内平均优劣程度条件下的地价水平，应用修正时，需根据待估宗地的实际区域因素与区片所代表各因素平均优劣程度的差异，参考编制的因素差异修正标准，对区片基准地价进行加减修正至待估宗地实际区域因素影响条件下的地价水平。

- 城区公共服务项目用地（类别一）各区片区域因素总修正幅度表

| 区片编号 | 修正幅度（%） | 区片编号 | 修正幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| GFY001 | ±1.39 | GFY020 | ±2.94 |
| GFY002 | ±1.93 | GFY021 | ±3.63 |
| GFY003 | ±1.24 | GFY022 | ±3.16 |
| GFY004 | ±1.65 | GFY023 | ±2.76 |
| GFY005 | ±1.22 | GFY024 | ±3.69 |
| GFY006 | ±1.80 | GFY025 | ±3.24 |
| GFY007 | ±2.45 | GFY026 | ±1.90 |
| GFY008 | ±4.43 | GFY027 | ±5.60 |
| GFY009 | ±3.67 | GFY028 | ±10.73 |
| GFY010 | ±1.52 | GFY029 | ±3.46 |
| GFY011 | ±2.91 | GFY030 | ±3.94 |
| GFY012 | ±1.47 | GFY031 | ±3.66 |
| GFY013 | ±2.40 | GFY032 | ±5.86 |
| GFY014 | ±3.01 | GFY033 | ±9.56 |
| GFY015 | ±4.81 | GFY034 | ±6.52 |
| GFY016 | ±2.22 | GFY035 | ±7.61 |
| GFY017 | ±1.77 | GFY036 | ±8.53 |
| GFY018 | ±2.08 | GFY037 | ±11.20 |
| GFY019 | ±1.49 | —— |  |

注：待估宗地的实际区域因素与区片所代表各因素平均优劣程度的差异，建议按优、较优、一般、较劣、劣划分为五个档次，对应总修正幅度划分为五个档次进行取值。

- 3.容积率修正系数

- 城区公共服务项目用地（类别一）容积率修正系数公式表

| 容积率 | r≤1.0 | 1.0＜r＜4.0 | r≥4.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | (2/r)0.5238 | (2/r)0.4563 | 0.7288 |

- 城区公共服务项目用地（类别一）容积率修正系数表

| 容积率 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 4.8026 | 3.3404 | 2.7012 | 2.3234 | 2.0671 | 1.8788 | 1.7331 | 1.6160 | 1.5193 | 1.4377 |
| 容积率 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 |
| 修正系数 | 1.3136 | 1.2625 | 1.2172 | 1.1767 | 1.1403 | 1.1072 | 1.0770 | 1.0493 | 1.0237 | 1.0000 |
| 容积率 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 |
| 修正系数 | 0.9780 | 0.9574 | 0.9382 | 0.9202 | 0.9032 | 0.8872 | 0.8720 | 0.8577 | 0.8440 | 0.8311 |
| 容积率 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | ≥4.0 |
| 修正系数 | 0.8188 | 0.8070 | 0.7957 | 0.7850 | 0.7746 | 0.7647 | 0.7552 | 0.7461 | 0.7373 | 0.7288 |

注：上表系数明细表是由容积率修正公式计算的修正系数明细，除上表中列出的修正系数外，其它修正通过容积率修正公式计算获取。

- 4.其他个别因素修正系数

- 城区公共服务项目用地（类别一）其他个别因素修正系数表

| 指标标准 |  | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宗地形状 | 指标说明 | 形状规则，对土地利用极为有利 | 形状较规则，对土地利用较为有利 | 形状基本规则，对土地利用无不良影响 | 形状较不规则，对土地利用有一定影响 | 形状不规则，对土地利用产生严重影响 |
|  | 修正系数（%） | 2.0 | 1.0 | 0 | -1.0 | -2.0 |
| 宗地地基承载力 | 指标说明 | 宗地地基承载力好 | 宗地地基承载力较好 | 宗地地基承载力适宜 | 宗地地基承载力较差 | 宗地地基承载力差 |
|  | 修正系数（%） | 2.0 | 1.0 | 0 | -1.0 | -2.0 |
| 景观条件 | 指标说明 | 景观条件好，对土地利用极为有利 | 景观条件良好，对土地利用较为有利 | 景观条件一般，对土地利用无不良影响 | 景观条件较差，对土地利用有一定影响 | 景观条件差，对土地利用产生严重影响 |
|  | 修正系数（%） | 2.0 | 1.0 | 0 | -1.0 | -2.0 |

- 5.土地剩余使用年期修正系数

公共服务项目用地（类别一）基准地价是最高使用年限50年的价格，当待估宗地剩余使用年限不足50年时，应进行剩余使用年期修正。

土地剩余使用年期修正公式为：

式中：r——土地还原率；        m——土地使用权法定最高出让年限50年；

n——土地剩余使用年期； Y——土地剩余使用年期修正系数。

- 城区公共服务项目用地（类别一）土地剩余使用年期修正系数表（土地还原率为5.03%）

| 剩余使用年期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 0.0524 | 0.1023 | 0.1498 | 0.1950 | 0.2381 | 0.2791 | 0.3181 | 0.3552 | 0.3906 | 0.4243 |
| 剩余使用年期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 修正系数 | 0.4564 | 0.4869 | 0.5160 | 0.5437 | 0.5700 | 0.5951 | 0.6190 | 0.6418 | 0.6634 | 0.6841 |
| 剩余使用年期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 修正系数 | 0.7037 | 0.7224 | 0.7402 | 0.7571 | 0.7733 | 0.7886 | 0.8033 | 0.8172 | 0.8304 | 0.8431 |
| 剩余使用年期 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 修正系数 | 0.8551 | 0.8665 | 0.8774 | 0.8878 | 0.8977 | 0.9071 | 0.9160 | 0.9246 | 0.9327 | 0.9404 |
| 剩余使用年期 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 修正系数 | 0.9478 | 0.9548 | 0.9614 | 0.9678 | 0.9738 | 0.9796 | 0.9851 | 0.9903 | 0.9953 | 1.0000 |

注：除上表中列出的修正系数外，其他修正通过土地剩余使用年期修正公式计算获取。

- 6.土地开发程度修正

- 城区土地开发程度修正表

| 土地开发程度 | 开发项目及成本（元/平方米·土地面积） |  |  |  |  |  |  | 五通一平合计（元/平方米·土地面积） | 六通一平合计（元/平方米·土地面积） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通上水 | 通下水 | 通电 | 通讯 | 通路 | 通气 | 场地 平整 |  |  |
| 取值范围 | 22～30 | 16～24 | 45～60 | 12～18 | 45～60 | 20～30 | 25～30 | 165～222 | 185～252 |
| 一级、二级平均数 | 28 | 22 | 56 | 17 | 56 | 27 | 29 | 208 | 235 |
| 三级、四级平均数 | 24 | 18 | 49 | 14 | 49 | 23 | 27 | 181 | 204 |

注：（1）本表仅供参考，实际操作时应根据待估宗地的具体开发状况，参照上表进行修正；

（2）土地开发程度修正范围参照城区住宅用地级别范围；

（3）本表中“五通”指：宗地红线外通上水、通下水、通电、通讯、通路；“六通”指：宗地红线外通上水、通下水、通电、通讯、通路、通气；“一平”指宗地红线内场地平整。

- 公共服务用地（类别二）宗地地价修正体系

- 1.城区公共服务项目用地（类别二）宗地地价公式

公共服务项目用地（类别二）单位地面地价=（公共服务项目用地（类别二）区片基准地价±开发程度修正值）×期日修正系数×（1+区域因素修正系数之和）×（1+其他个别因素修正系数之和）×土地剩余使用年期修正系数

公共服务项目用地（类别二）总地价=公共服务项目用地（类别二）单位地面地价×公共服务项目用地（类别二）总土地面积

- 2.城区公共服务项目用地（类别二）区域因素修正

- 城区公共服务项目用地（类别二）区域因素修正系数表

| 指标标准 |  | 判断标准 |
| --- | --- | --- |
| 基本设施状况 | 指标说明 | 市政供水保证率，排水状况，供电保障率等配套设施完善程度 |
|  | 指标权重值（Q） | 29.80% |
|  | 各片区修正范围统计（Q×区片修正幅度） | ±0.24%~±2.71% |
| 交通条件 | 指标说明 | 区域道路路网密集程度，公交站点密集程度，与高速公路出入口、港口码头的距离 |
|  | 指标权重值（Q） | 28.70% |
|  | 各片区修正范围统计（Q×区片修正幅度） | ±0.23%~±2.61% |
| 产业集聚效益 | 指标说明 | 区域内产业集聚度，周边工业区分布及联系紧密程度 |
|  | 指标权重值（Q） | 18.30% |
|  | 各片区修正范围统计（Q×区片修正幅度） | ±0.15%~±1.67% |
| 人口状况 | 指标说明 | 人口密集程度，商服人流聚集程度、居住集聚度水平 |
|  | 指标权重值（Q） | 13.30% |
|  | 各片区修正范围统计（Q×区片修正幅度） | ±0.11%~±1.21% |
| 用地潜力 | 指标说明 | 区域规划主导土地利用规划用途，区域规划前景情况 |
|  | 指标权重值（Q） | 9.90% |
|  | 各片区修正范围统计（Q×区片修正幅度） | ±0.08%~±0.90% |

注：（1）公共服务项目用地（类别二）各区片区域因素修正幅度乘以不同因素的指标权重值后得到的是对应各区片不同因素的修正系数范围值，修正前需根据不同区片各个因素的实际优劣程度编制各级差异修正标准；

（2）公共服务项目用地（类别二）各区片基准地价代表的是各因素在所在区片内平均优劣程度条件下的地价水平，应用修正时，需根据待估宗地的实际区域因素与区片所代表各因素平均优劣程度的差异，参考编制的因素差异修正标准，对区片基准地价进行加减修正至待估宗地实际区域因素影响条件下的地价水平。

- 城区公共服务项目用地（类别二）各区片区域因素总修正幅度表

| 区片编号 | 修正幅度（%） | 区片编号 | 修正幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| GFE001 | ±2.18 | GFE014 | ±1.56 |
| GFE002 | ±1.11 | GFE015 | ±2.28 |
| GFE003 | ±1.04 | GFE016 | ±3.39 |
| GFE004 | ±4.13 | GFE017 | ±4.48 |
| GFE005 | ±0.81 | GFE018 | ±3.56 |
| GFE006 | ±1.98 | GFE019 | ±5.50 |
| GFE007 | ±1.98 | GFE020 | ±2.01 |
| GFE008 | ±0.81 | GFE021 | ±3.98 |
| GFE009 | ±3.79 | GFE022 | ±9.11 |
| GFE010 | ±3.84 | GFE023 | ±6.33 |
| GFE011 | ±5.01 | GFE024 | ±7.77 |
| GFE012 | ±2.72 | GFE025 | ±5.28 |
| GFE013 | ±4.89 | GFE026 | ±8.53 |

注：待估宗地的实际区域因素与区片所代表各因素平均优劣程度的差异，建议按优、较优、一般、较劣、劣划分为五个档次，对应总修正幅度划分为五个档次进行取值。

- 3.其他个别因素修正系数

- 城区公共服务项目用地（类别二）其他个别因素修正系数表

| 指标标准 |  | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宗地形状 | 指标说明 | 形状规则，对土地利用极为有利 | 形状较规则，对土地利用较为有利 | 形状基本规则，对土地利用无不良影响 | 形状较不规则，对土地利用有一定影响 | 形状不规则，对土地利用产生严重影响 |
|  | 修正系数（%） | 2.0 | 1.0 | 0 | -1.0 | -2.0 |
| 宗地地基承载力 | 指标说明 | 宗地地基承载力好 | 宗地地基承载力较好 | 宗地地基承载力适宜 | 宗地地基承载力较差 | 宗地地基承载力差 |
|  | 修正系数（%） | 2.0 | 1.0 | 0 | -1.0 | -2.0 |
| 宗地大小 | 指标说明 | S≥10000m2 | 7000m2≤S＜10000m2 | 4000m2≤S＜7000m2 | 1000m2≤S＜4000m2 | S＜1000m2 |
|  | 修正系数（%） | 2.0 | 1.0 | 0 | -1.0 | -2.0 |

- 4.土地剩余使用年期修正系数

公共服务项目用地（类别二）基准地价是最高使用年限50年的价格，当待估宗地剩余使用年限不足50年时，应进行剩余使用年期修正。

土地剩余使用年期修正公式为：

式中：r——土地还原率；       m——土地使用权法定最高出让年限50年；

n——土地剩余使用年期；  Y——土地剩余使用年期修正系数。

- 城区公共服务项目用地（类别二）土地剩余使用年期修正系数表（土地还原率为4.39%）

| 剩余使用年期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 0.0476 | 0.0932 | 0.1369 | 0.1788 | 0.2189 | 0.2573 | 0.2940 | 0.3293 | 0.3631 | 0.3954 |
| 剩余使用年期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 修正系数 | 0.4264 | 0.4561 | 0.4845 | 0.5117 | 0.5378 | 0.5628 | 0.5867 | 0.6097 | 0.6317 | 0.6527 |
| 剩余使用年期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 修正系数 | 0.6729 | 0.6922 | 0.7107 | 0.7284 | 0.7454 | 0.7616 | 0.7772 | 0.7921 | 0.8064 | 0.8201 |
| 剩余使用年期 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 修正系数 | 0.8333 | 0.8458 | 0.8579 | 0.8694 | 0.8804 | 0.8910 | 0.9012 | 0.9109 | 0.9202 | 0.9291 |
| 剩余使用年期 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 修正系数 | 0.9376 | 0.9458 | 0.9536 | 0.9612 | 0.9683 | 0.9752 | 0.9818 | 0.9881 | 0.9942 | 1.0000 |

注：除上表中列出的修正系数外，其他修正通过土地剩余使用年期修正公式计算获取。

- 5.土地开发程度修正

- 城区土地开发程度修正表

| 土地开发程度 | 开发项目及成本（元/平方米•土地面积） |  |  |  |  |  |  | 五通一平合计（元/平方米·土地面积） | 六通一平合计（元/平方米·土地面积） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通上水 | 通下水 | 通电 | 通讯 | 通路 | 通气 | 土地平整 |  |  |
| 取值范围 | 22～30 | 16～24 | 45～60 | 12～18 | 45～60 | 20～30 | 25～30 | 165～222 | 185～252 |
| 一级、二级平均数 | 28 | 22 | 56 | 17 | 56 | 27 | 29 | 208 | 235 |
| 三级、四级平均数 | 24 | 18 | 49 | 14 | 49 | 23 | 27 | 181 | 204 |

注：（1）本表仅供参考，实际操作时应根据待估宗地的具体开发状况，参照上表进行修正；

（2）土地开发程度修正范围参照城区住宅用地级别范围；

（3）本表中“五通”指：宗地红线外通上水、通下水、通电、通讯、通路；“六通”指：宗地红线外通上水、通下水、通电、通讯、通路、通气；“一平”指宗地红线内场地平整。

- 城区其他用地价格参照系数

- 1.城区其他用地价格参照系数

- 开平市城区其他用地价格参照系数表

| 一级类 | 二级类 | 含义 | 土地利用现状分类 | 城市用地分类 | 修正基准 | 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商服用地 | 零售商业用地 | 指以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场和加油、加气、充换电站等的用地。 | 零售商业用地 | 零售商业用地（B11）、加油加气站用地（B41） | 商服用地 | 1 |
|  | 批发市场用地 | 指以批发功能为主的市场用地。 | 批发市场用地 | 批发市场用地（B12） |  | 0.8 |
|  | 餐饮用地 | 指饭店、餐厅、酒吧等用地。 | 餐饮用地 | 餐饮用地（B13） |  | 0.8 |
|  | 旅馆用地 | 指宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等用地。 | 旅馆用地 | 旅馆用地（B14） |  | 0.7 |
|  | 商务金融用地 | 指商务服务用地，以及经营性的办公场所用地。包括写字楼、商业性办公场所、金融活动场所和企业厂区独立的办公场所；信息网络服务、信息技术服务、电子商务服务、广告传媒等用地。 | 商务金融用地 | 商务设施用地（B2、含B21、B29） |  | 0.55 |
|  | 娱乐用地 | 指剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧、影视城、仿古城以及绿地率小于65%的大型游乐等设施用地 | 娱乐用地 | 娱乐用地（B31） |  | 0.7 |
|  | 其他商服用地 | 指零售商业用地、批发市场用地、餐饮、旅馆、商务金融、娱乐用地以外的其他商业、服务业用地。包括洗车场、洗染店、照相馆、理发美容店、洗浴场所、赛马场、高尔夫球场、废旧物资回收站、机动车、电子产品和日用品修理网点、物流营业网点，以及居住小区及小区级以下的配套的服务设施等用地。 | 其他商服用地 | 其他公用设施营业网点用地（B49）、其他服务设施用地（B9）、康体用地（B32） |  | 1 |
| 住宅用地 | 城镇住宅用地 | 指城镇用于生活居住的各类房屋用地及其附属设施用地，不含配套的商业服务设施等用地。 | 城镇住宅用地 | 二类居住用地（R2） | 住宅用地 | 1 |
|  | 别墅、低密度住宅 | 指别墅、排屋等低密度住宅（原则上容积率小于1.0）。 | 城镇住宅用地 | 一类居住用地（R1） |  | 1.2 |
| 工矿仓储用地 | 工业用地 | 指工业生产、产品加工制造、机械和设备修理及直接为工业生产服务的附属配套设施用地。 | 工业用地 | 工业用地（M，含M1、M2、M3） | 工业用地 | 1 |
|  | 采矿用地 | 指采矿、采石、采砂（沙）场、砖瓦窑等地面生产用地，排土（石）及尾矿堆放地。 | 采矿用地 | 工业用地（M，含M1、M2、M3） |  | 1 |
|  | 仓储用地 | 指用于物资储备、中转的场所用地，包括物流仓储设施、配送中心、转运中心等。 | 仓储用地 | 物流仓储用地（W，含W1、W2、W3） |  | 1 |
| 公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地 | 指用于党政机关、社会团体、群众自治组织等的用地 | 机关团体用地 | 行政办公用地（A1） | 公共服务项目用地（类别一） | 1 |
|  | 新闻出版用地 | 指用于广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地。 | 新闻出版用地 | 艺术传媒用地（B22） |  | 1 |
|  | 文化设施用地 | 指图书、展览等公共文化活动设施用地。包括公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆和展览馆等设施用地；综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施用地。 | 文化设施用地 | 文化设施用地（A2，含A21、A22） |  | 1 |
|  | 体育用地 | 指体育馆和体育训练基地等用地，包括室内外体育运动用地，如体育场馆、游泳馆、各类球场及其附属的业余体校等用地，溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场，以及水上运动的陆域部分等用地，以及为体育运动专设的训练基地用地，不包括学校等机构专用的体育设施用地。 | 体育用地 | 体育用地（A4，含A41、含A42） |  | 0.9 |
|  | 医疗卫生用地 | 指用于医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用地。包括综合医院、专科医院、社区卫生服务中心等用地；卫生防疫站、专科防治所、检验中心和动物检疫站等用地；对环境有特殊要求的传染病、精神病等专科医院用地；急救中心、血库等用地。 | 医疗卫生用地 | 医疗卫生用地（A5） |  | 0.9 |
|  | 社会福利用地 | 指为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施用地，包括福利院、养老院、孤儿院等用地。 | 社会福利用地 | 社会福利设施用地（A6） |  | 0.7 |
|  | 教育用地 | 指用于各类教育用地，包括高等院校、中等专业学校、中学、小学、幼儿园及其附属设施用地，聋、哑、盲人学校及工读学校用地，以及为学校配建的独立地段的学生生活用地。 | 教育用地 | 教育用地（A31、A32、A33、A34） |  | 0.9 |
|  | 科研用地 | 指用于独立的科研、勘测、研发、设计、检验检测、技术推广、环境评估与监测、科普等科研事业单位及其附属设施用地。 | 科研用地 | 科研用地（A35） |  | 1 |
|  | 公用设施用地 | 公共设施用地指用于城乡基础设施的用地，包括供水、排水、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地。 | 公用设施用地 | 公用设施用地（U，含U1、U2、U3、U9） | 公共服务项目用地（类别二） | 1 |
|  | 公园与绿地 | 指城镇、村庄范围内的公园、动物园、植物园、街心花园、广场和用于休憩、美化环境及防护的绿化用地。 | 公园与绿地 | 公园绿地（G1） |  | 0.7 |
| 交通运输用地 | 铁路用地 | 指用于铁道线路及场站的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、林木等用地。 | 铁路用地 | 城市轨道交通用地（S2） | 工业用地 | 1 |
|  | 轨道交通用地 | 指用于轻轨、现代有轨电车、单轨等轨道交通用地场站的用地，以及场站的用地。 | 轨道交通用地 | 城市轨道交通用地（S2） |  | 1 |
|  | 公路用地 | 指用于国道、省道、县道和乡道的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、汽车停靠站、林木及直接为其服务的附属用地。 | 公路用地 | 城市道路用地（S1） |  | 1 |
|  | 城镇村道路用地 | 指用于城镇、村庄范围内公用道路及行道树用地，包括快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道，及其交叉口等。 | 城镇村道路用地 | 城市道路用地（S1） |  | 1 |
|  | 交通服务场站用地 | 指城镇、村庄内交通服务设施用地，包括公交枢纽及其附属设施用地、公路长途客运站、公共交通场站、公共停车场（含设有充电桩的露天停车场）、停车楼、教练场等用地，不包括交通指挥中心、交通队用地。 | 交通服务场站用地 | 交通场站用地（S4，含S41、S42） |  | 1 |
|  | 港口码头用地 | 指用于人工修建的客运、货运、捕捞及工程、工作船舶停靠的场所及其附属建筑物的用地，不包括常水位以下部分。 | 港口码头用地 | 交通枢纽用地（S3） |  | 1 |
|  | 管道运输用地 | 指用于运输煤炭、矿石、石油、天然气等管道及其相应附属设施的地上部分用地。 | 管道运输用地 | 其他交通设施用地（S9） |  | 1 |
| 特殊用地 | 军事设施用地 | 指直接用于军事目的的设施用地。 | 军事设施用地 | 军事用地（D1） |  | 1 |
|  | 领事馆用地 | 指用于外国政府及国际组织驻华使领馆、办事处等的用地。 | 领事馆用地 | 外事用地（D2） |  | 1 |
|  | 监狱场所用地 | 指用于监狱、看守所、劳改场、戒毒所等的建筑用地。 | 监狱场所用地 | 安保用地（H42) |  | 1 |
|  | 风景名胜设施用地 | 指风景名胜景点（包括名胜古迹、旅游景点、革命遗址、自然保护区、森林公园、地质公园、湿地公园等）的管理机构，以及旅游服务设施的建筑用地。景区内的其它用地按现状归入相应地类。 | 风景名胜设施用地 | 文物古迹用地（A7） | 公共服务项目用地（类别一） | 0.6 |
|  | 宗教用地 | 指专门用于宗教活动的庙宇、寺院、道观、教堂等宗教自用地。 | 宗教用地 | 宗教设施用地（A9） |  | 1 |
|  | 殡葬用地 | 指陵园、墓地、殡葬场所用地。 | 殡葬用地 | 区域公用设施用地（H3) | 公共服务项目用地（类别二） | 1.8 |

注：（1）本表适用于其他用地类型地块级别基准地价和区片基准地价计算；

（2）上述修正系数通过修正将一级用途商服、住宅、工业、公共服务项目用地扩大到其他土地利用二级分类，修正后为对应二级用地类型的基准地价参考标准，仅适用于基准地价；

（3）上述修正系数涉及的土地用途均为营利性的经营性用地，仅适用于出让价格参考。其他非营利性的公共管理与公共服务用地、交通运输用地和特殊用地等用地符合相关供地政策且经批准后可采用其他方式供地；

（4）具有多种用途的土地应按土地分摊面积分别确定用地类型；

（5）商服用地中的零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、娱乐用地其他商服用地经用地类型修正后作为该用地类型的首层楼面地价；商务金融用地经用地类型修正后作为该用地类型的平均楼面地价，不包括商服路线价，容积率修正套用城区住宅容积率修正表进行计算。

（本页余下空白）

- 2.城区基于其他用地价格修正的宗地地价计算公式

- （1）用途参照商服基准地价修正的宗地地价计算公式

1）商服用地中的零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、娱乐用地和其他商服用地的宗地地价参照对应的商服基准地价的宗地地价计算公式进行计算：

计算方法与一般商服用地宗地地价公式一致。

2）商服用地中的旅馆用地、商务金融用地（办公用地）的宗地地价参照对应的商服基准地价（不含路线价）的宗地地价计算公式进行计算，其中商务金融用地（办公用地）容积率修正套用城区住宅容积率修正表进行计算：

计算方法与一般商服用地宗地（所临道路不存在路线价）地价公式一致。

- （2）用途参照住宅基准地价修正的宗地地价计算公式

别墅、低密度住宅用地的宗地地价计算公式参照对应的住宅基准地价的宗地地价计算公式进行计算（区分是否临江）：

1）临江：计算方法与一般住宅用地宗地（临江）地价公式一致；

2）不临江：计算方法与一般住宅用地宗地（不临江）地价公式一致。

- （3）用途参照工业基准地价修正的宗地地价计算公式

工矿仓储用地中的工业配套宿舍、办公；交通运输用地中的铁路用地、轨道交通用地、公路用地、城镇村道路用地、交通服务场站用地、农村道路、港口码头用地、管道运输用地；特殊用地中的军事设施用地、领事馆用地、监狱场所用地等参照对应的工业基准地价的宗地地价计算公式进行计算，即：

对应用地类型单位地面地价=（工业用地区片基准地价±开发程度修正值）×用地类型修正系数×期日修正系数×（1+区域因素修正系数之和）×（1+其他个别因素修正之和）×土地剩余使用年期修正系数

对应用地类型总地价=对应用地类型单位地面地价×对应用地类型总土地面积

备注：二级用途的其他个别因素修正需根据不同用途的利用特点自行编制，主要考虑影响宗地使用条件的因素，包括宗地大小、形状等。

- （4）用途参照公共服务项目用地基准地价修正的宗地地价计算公式

1）特殊用地中的风景名胜设施用地、宗教用地参照对应的公共服务项目用地（类别一）基准地价的宗地地价计算公式进行计算，即：

对应用地类型单位楼面地价=（公共服务项目用地（类别一）区片基准地价±开发程度修正值÷容积率）×用地类型修正系数×容积率修正系数×期日修正系数×（1+区域因素修正系数之和）×（1+其他个别因素修正系数之和）×土地剩余使用年期修正系数

对应用地类型总地价=对应用地类型单位楼面地价×对应用地类型总建筑面积

备注：二级用途的其他个别因素修正需根据不同用途的利用特点自行编制，主要考虑影响宗地使用条件的因素，包括宗地大小、形状等。

2）特殊用地中的殡葬用地参照对应的公共服务项目用地（类别二）基准地价的宗地地价计算公式进行计算，即：

对应用地类型单位地面地价=（公共服务项目用地（类别二）区片基准地价±开发程度修正值）×用地类型修正系数×期日修正系数×（1+区域因素修正系数之和）×（1+其他个别因素修正系数之和）×土地剩余使用年期修正系数

殡葬用地总地价=殡葬用地单位面积地价×殡葬用地总土地面积

备注：二级用途的其他个别因素修正需根据不同用途的利用特点自行编制，主要考虑影响宗地使用条件的因素，包括宗地大小、形状等。

- 城区基准地价成果应用步骤及特殊说明处理

- 1.应用基准地价系数修正法评估宗地地价一般步骤

应用基准地价系数修正法评估宗地地价，是利用城镇基准地价和宗地地价修正系数表等评估成果，按照替代原则，就待估宗地区域条件和个别条件与其所处区域的平均条件相比较，并对照修正系数表，选取相应的修正系数对基准地价进行修正，从而求取待估宗地在估价期日价格的方法。其主要步骤如下：

- （1）收集基准地价的成果资料

资料主要包括：区片（级别）基准地价图（表）、地价修正系数表和相应的因素说明表。

- （2）确定待估宗地所处的基准地价

确定待估宗地所在的位置，查找待估宗地对应的基准地价，选择相应的宗地地价修正系数表和因素条件说明表。

- （3）调查宗地地价影响因素的指标条件

通过实地调查和测算，获取影响宗地地价的包括区域因素、容积率水平、剩余使用年期、宗地面积和形状等在内的区域与个别因素指标。

- （4）确定修正系数

将宗地区域、个别因素指标条件与宗地地价区域、个别因素修正系数表的条件描述进行比较，确定区域、个别因素修正系数。

- （5）计算宗地地价

在收集到上述资料后，就可以按照对应用途基准地价计算公式进行评估实务的应用。

- 2.宗地地价公式特殊处理说明

（1）当一宗地同时兼容不同土地用途时，需分别计算宗地内各种用途的地价，宗地的总地价等于各种用途的地价之和。

（2）当一宗商服用地同时临多条路线价时，首层商服部分应参照商服用地宗地地价公式对临路线价部分进行加权测算，路线价重叠部分按所临最高路线价计算。

- 二、开平市乡镇基准地价修正体系

- 商服用地宗地地价修正体系

- 1.乡镇商服用地宗地地价公式

- （1）所临道路不存在路线价时，公式为：

商服用地单位地面地价=（商服级别基准地价±开发程度修正值）×商服容积率修正系数×商服期日修正系数×（1+商服区域因素修正系数之和）×（1+商服其他个别因素修正系数之和）×土地剩余使用年期修正系数

商服用地总地价=商服用地单位地面地价×总土地面积

商服用地某层单位面积地价=商服用地单位地面地价×楼层分配系数

商服用地某层总地价=商服用地某层单位地面地价×某层分摊的土地面积

- （2）所临道路存在路线价时，公式为：

商服用地单位地面地价={[路线价总价×标准深度内土地面积×深度修正系数×宽深比修正系数+商服级别基准地价×（商服总土地面积-标准深度内土地面积）]÷商服总土地面积±开发程度修正值}×商服容积率修正系数×商服期日修正系数×土地剩余使用年期修正系数×（1+商服区域因素修正系数之和）×（1+商服其他个别因素修正系数之和）

商服用地总地价=商服用地单位地面地价×商服总土地面积

商服用地某层单位地面地价=商服用地单位地面地价×楼层分配系数

商服用地某层总地价=商服用地某层单位地面地价×某层分摊的土地面积

- 2.乡镇商服用地区域因素修正

- 乡镇一级商服用地基准地价修正因素说明表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 繁华程度 | 距商服中心（市场）距离（米） | <200 | [200,400) | [400,600) | [600,800) | ≥800 |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 道路路网密集程度高 | 道路路网密集程度较高 | 道路路网密集程度一般 | 道路路网密集程度较低 | 道路路网密集程度低 |
|  |  | 距公交车站距离（米） | <100 | [100,200) | [200,300) | [300,400) | ≥400 |
|  |  | 距长途客运站距离（米） | <300 | [300,600) | [600,900) | [900,1200) | ≥1200 |
|  |  | 距高铁站距离（米） | <5000 | [5000,10000) | [10000,15000) | [15000,20000) | ≥20000 |
|  |  | 距离高速公路出入口（米） | <5000 | [5000,10000) | [10000,15000) | [15000,20000) | ≥20000 |
|  | 基本设施状况 | 供水设施状况 | 供水充足，保证率高 | 供水较充足，保证率较高 | 供水尚可，保证率一般 | 供水较缺乏，保证率较低 | 供水缺乏，保证率低 |
|  |  | 排水设施状况 | 排水顺畅，无积水现象 | 排水较顺畅，汛时积水较快排干 | 排水一般，汛时积水排干时间较长 | 排水较不顺畅，时有积水现象 | 排水不顺畅，经常有积水现象 |
|  |  | 供电设施状况 | 供电充足，保障率高 | 供电较充足，保障率较高 | 供电尚可，保障率一般 | 供电较缺乏，保障率较低 | 供电缺乏，保障率低 |
|  |  | 距文化娱乐设施距离（米） | <100 | [100,200) | [200,300) | [300,400) | ≥400 |
|  |  | 距金融设施距离（米） | <100 | [100,200) | [200,300) | [300,400) | ≥400 |
|  | 社会经济状况 | 客流集聚度 | 客流人口稠密区，客流人口密度大 | 客流人口较稠密区，客流人口密度较大 | 客流人口一般，客流人口密度一般 | 客流人口较稀疏区，客流人口密度较小 | 客流人口稀疏区，客流人口密度小 |
|  |  | 所在镇街生产总值 | 月山镇、苍城镇、赤坎镇 | 沙塘镇、龙胜镇 | 赤水镇、马冈镇 | 塘口镇、百合镇 | 金鸡镇、蚬冈镇、大沙镇 |
|  | 宏观区位影响度 | 周边城镇影响度 | 周边城镇经济辐射作用强 | 周边城镇经济辐射作用较强 | 周边城镇经济辐射作用一般 | 周边城镇经济辐射作用较弱 | 周边城镇经济辐射作用弱 |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 区域规划为最佳用途，规划前景好 | 区域规划为较适合用途，规划前景较好 | 区域规划为一般用途，规划前景一般 | 区域规划为不太适合用途，规划前景较差 | 区域规划为不适合用途，规划前景差 |

- 乡镇一级商服用地基准地价修正系数表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 繁华程度 | 距商服中心（市场）距离 | 6.88% | 3.44% | 0.00% | -3.15% | -6.31% |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 1.89% | 0.94% | 0.00% | -0.87% | -1.73% |
|  |  | 距公交车站距离 | 1.51% | 0.75% | 0.00% | -0.69% | -1.38% |
|  |  | 距长途客运站距离 | 0.57% | 0.29% | 0.00% | -0.26% | -0.53% |
|  |  | 距高铁站距离 | 0.45% | 0.22% | 0.00% | -0.20% | -0.41% |
|  |  | 距离高速公路出入口 | 0.49% | 0.24% | 0.00% | -0.22% | -0.45% |
|  | 基本设施状况 | 供水设施状况 | 0.57% | 0.29% | 0.00% | -0.26% | -0.53% |
|  |  | 排水设施状况 | 0.55% | 0.28% | 0.00% | -0.25% | -0.51% |
|  |  | 供电设施状况 | 0.62% | 0.31% | 0.00% | -0.28% | -0.56% |
|  |  | 距文化娱乐设施距离 | 0.98% | 0.49% | 0.00% | -0.45% | -0.90% |
|  |  | 距金融设施距离 | 0.81% | 0.40% | 0.00% | -0.37% | -0.74% |
|  | 社会经济状况 | 客流集聚度 | 1.49% | 0.74% | 0.00% | -0.68% | -1.36% |
|  |  | 所在镇街生产总值 | 1.32% | 0.66% | 0.00% | -0.60% | -1.21% |
|  | 宏观区位影响度 | 周边城镇影响度 | 1.76% | 0.88% | 0.00% | -0.81% | -1.62% |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 1.36% | 0.68% | 0.00% | -0.62% | -1.25% |
| ∑ |  |  | 21.25% | 10.61% | 0.00% | -9.74% | -19.49% |

- 乡镇二级商服用地基准地价修正因素说明表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 繁华程度 | 距商服中心（市场）距离（米） | <300 | [300,600) | [600,900) | [900,1200) | ≥1200 |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 道路路网密集程度高 | 道路路网密集程度较高 | 道路路网密集程度一般 | 道路路网密集程度较低 | 道路路网密集程度低 |
|  |  | 距公交车站距离（米） | <200 | [200,300) | [300,400) | [400,500) | ≥500 |
|  |  | 距长途客运站距离（米） | <400 | [400,700) | [700,1000) | [1000,1300) | ≥1300 |
|  |  | 距高铁站距离（米） | <7000 | [7000,14000) | [14000,21000) | [21000,28000) | ≥28000 |
|  |  | 距离高速公路出入口（米） | <7000 | [7000,14000) | [14000,21000) | [21000,28000) | ≥28000 |
|  | 基本设施状况 | 供水设施状况 | 供水充足，保证率高 | 供水较充足，保证率较高 | 供水尚可，保证率一般 | 供水较缺乏，保证率较低 | 供水缺乏，保证率低 |
|  |  | 排水设施状况 | 排水顺畅，无积水现象 | 排水较顺畅，汛时积水较快排干 | 排水一般，汛时积水排干时间较长 | 排水较不顺畅，时有积水现象 | 排水不顺畅，经常有积水现象 |
|  |  | 供电设施状况 | 供电充足，保障率高 | 供电较充足，保障率较高 | 供电尚可，保障率一般 | 供电较缺乏，保障率较低 | 供电缺乏，保障率低 |
|  |  | 距文化娱乐设施距离（米） | <200 | [200,300) | [300,400) | [400,500) | ≥500 |
|  |  | 距金融设施距离（米） | <200 | [200,300) | [300,400) | [400,500) | ≥500 |
|  | 社会经济状况 | 客流集聚度 | 客流人口稠密区，客流人口密度大 | 客流人口较稠密区，客流人口密度较大 | 客流人口一般，客流人口密度一般 | 客流人口较稀疏区，客流人口密度较小 | 客流人口稀疏区，客流人口密度小 |
|  |  | 所在镇街生产总值 | 月山镇、苍城镇、赤坎镇 | 沙塘镇、龙胜镇 | 赤水镇、马冈镇 | 塘口镇、百合镇 | 金鸡镇、蚬冈镇、大沙镇 |
|  | 宏观区位影响度 | 周边城镇影响度 | 周边城镇经济辐射作用强 | 周边城镇经济辐射作用较强 | 周边城镇经济辐射作用一般 | 周边城镇经济辐射作用较弱 | 周边城镇经济辐射作用弱 |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 区域规划为最佳用途，规划前景好 | 区域规划为较适合用途，规划前景较好 | 区域规划为一般用途，规划前景一般 | 区域规划为不太适合用途，规划前景较差 | 区域规划为不适合用途，规划前景差 |

- 乡镇二级商服用地基准地价修正系数表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 繁华程度 | 距商服中心（市场）距离 | 6.97% | 3.49% | 0.00% | -3.17% | -6.34% |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 1.92% | 0.96% | 0.00% | -0.87% | -1.74% |
|  |  | 距公交车站距离 | 1.53% | 0.76% | 0.00% | -0.69% | -1.39% |
|  |  | 距长途客运站距离 | 0.58% | 0.29% | 0.00% | -0.26% | -0.53% |
|  |  | 距高铁站距离 | 0.45% | 0.23% | 0.00% | -0.21% | -0.41% |
|  |  | 距离高速公路出入口 | 0.49% | 0.25% | 0.00% | -0.22% | -0.45% |
|  | 基本设施状况 | 供水设施状况 | 0.58% | 0.29% | 0.00% | -0.26% | -0.53% |
|  |  | 排水设施状况 | 0.56% | 0.28% | 0.00% | -0.25% | -0.51% |
|  |  | 供电设施状况 | 0.62% | 0.31% | 0.00% | -0.28% | -0.57% |
|  |  | 距文化娱乐设施距离 | 0.99% | 0.49% | 0.00% | -0.45% | -0.90% |
|  |  | 距金融设施距离 | 0.82% | 0.41% | 0.00% | -0.37% | -0.74% |
|  | 社会经济状况 | 客流集聚度 | 1.51% | 0.75% | 0.00% | -0.68% | -1.37% |
|  |  | 所在镇街生产总值 | 1.33% | 0.67% | 0.00% | -0.61% | -1.21% |
|  | 宏观区位影响度 | 周边城镇影响度 | 1.79% | 0.89% | 0.00% | -0.81% | -1.62% |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 1.38% | 0.69% | 0.00% | -0.63% | -1.25% |
| ∑ |  |  | 21.52% | 10.76% | 0.00% | -9.76% | -19.56% |

- 乡镇三级商服用地基准地价修正因素说明表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 繁华程度 | 距商服中心（市场）距离（米） | <400 | [400,800) | [800,1200) | [1200,1500) | ≥1500 |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 道路路网密集程度高 | 道路路网密集程度较高 | 道路路网密集程度一般 | 道路路网密集程度较低 | 道路路网密集程度低 |
|  |  | 距公交车站距离（米） | <300 | [300,400) | [400,500) | [500,600) | ≥600 |
|  |  | 距长途客运站距离（米） | <500 | [500,800) | [800,1100) | [1100,1400) | ≥1400 |
|  |  | 距高铁站距离（米） | <9000 | [9000,18000) | [18000,27000) | [27000,36000) | ≥36000 |
|  |  | 距离高速公路出入口（米） | <9000 | [9000,18000) | [18000,27000) | [27000,36000) | ≥36000 |
|  | 基本设施状况 | 供水设施状况 | 供水充足，保证率高 | 供水较充足，保证率较高 | 供水尚可，保证率一般 | 供水较缺乏，保证率较低 | 供水缺乏，保证率低 |
|  |  | 排水设施状况 | 排水顺畅，无积水现象 | 排水较顺畅，汛时积水较快排干 | 排水一般，汛时积水排干时间较长 | 排水较不顺畅，时有积水现象 | 排水不顺畅，经常有积水现象 |
|  |  | 供电设施状况 | 供电充足，保障率高 | 供电较充足，保障率较高 | 供电尚可，保障率一般 | 供电较缺乏，保障率较低 | 供电缺乏，保障率低 |
|  |  | 距文化娱乐设施距离（米） | <300 | [300,400) | [400,500) | [500,600) | ≥600 |
|  |  | 距金融设施距离（米） | <300 | [300,400) | [400,500) | [500,600) | ≥600 |
|  | 社会经济状况 | 客流集聚度 | 客流人口稠密区，客流人口密度大 | 客流人口较稠密区，客流人口密度较大 | 客流人口一般，客流人口密度一般 | 客流人口较稀疏区，客流人口密度较小 | 客流人口稀疏区，客流人口密度小 |
|  |  | 所在镇街生产总值 | 月山镇、苍城镇、赤坎镇 | 沙塘镇、龙胜镇 | 赤水镇、马冈镇 | 塘口镇、百合镇 | 金鸡镇、蚬冈镇、大沙镇 |
|  | 宏观区位影响度 | 周边城镇影响度 | 周边城镇经济辐射作用强 | 周边城镇经济辐射作用较强 | 周边城镇经济辐射作用一般 | 周边城镇经济辐射作用较弱 | 周边城镇经济辐射作用弱 |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 区域规划为最佳用途，规划前景好 | 区域规划为较适合用途，规划前景较好 | 区域规划为一般用途，规划前景一般 | 区域规划为不太适合用途，规划前景较差 | 区域规划为不适合用途，规划前景差 |

- 乡镇三级商服用地基准地价修正系数表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 繁华程度 | 距商服中心（市场）距离 | 6.74% | 3.37% | 0.00% | -3.43% | -6.85% |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 1.85% | 0.93% | 0.00% | -0.94% | -1.88% |
|  |  | 距公交车站距离 | 1.48% | 0.74% | 0.00% | -0.75% | -1.50% |
|  |  | 距长途客运站距离 | 0.56% | 0.28% | 0.00% | -0.29% | -0.57% |
|  |  | 距高铁站距离 | 0.44% | 0.22% | 0.00% | -0.22% | -0.44% |
|  |  | 距离高速公路出入口 | 0.48% | 0.24% | 0.00% | -0.24% | -0.49% |
|  | 基本设施状况 | 供水设施状况 | 0.56% | 0.28% | 0.00% | -0.29% | -0.57% |
|  |  | 排水设施状况 | 0.54% | 0.27% | 0.00% | -0.27% | -0.55% |
|  |  | 供电设施状况 | 0.60% | 0.30% | 0.00% | -0.31% | -0.61% |
|  |  | 距文化娱乐设施距离 | 0.96% | 0.48% | 0.00% | -0.49% | -0.97% |
|  |  | 距金融设施距离 | 0.79% | 0.40% | 0.00% | -0.40% | -0.80% |
|  | 社会经济状况 | 客流集聚度 | 1.46% | 0.73% | 0.00% | -0.74% | -1.48% |
|  |  | 所在镇街生产总值 | 1.29% | 0.64% | 0.00% | -0.66% | -1.31% |
|  | 宏观区位影响度 | 周边城镇影响度 | 1.73% | 0.86% | 0.00% | -0.88% | -1.76% |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 1.33% | 0.67% | 0.00% | -0.68% | -1.35% |
| ∑ |  |  | 20.81% | 10.41% | 0.00% | -10.59% | -21.13% |

- 3.容积率修正系数

- 乡镇商服用地容积率修正系数公式表

| 容积率 | ≤0.4 | 0.4＜r＜5.4 | ≥5.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 0.5829 | (r/2)0.3353 | 1.3952 |

注：（1）当地块为纯商服用地时，采用容积率修正。商服容积率等于商服建筑面积除以总用地面积；（2）容积率≤0.4时按容积率为0.4时的系数修正，容积率≥5.4时按容积率为5.4时的系数修正。

- 乡镇商服用地容积率修正系数表

| 容积率 | ≤0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 0.5829 | 0.6282 | 0.6678 | 0.7033 | 0.7355 | 0.7651 | 0.7926 | 0.8184 | 0.8426 |
| 容积率 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 |
| 修正系数 | 0.8655 | 0.8873 | 0.9080 | 0.9279 | 0.9470 | 0.9653 | 0.9829 | 1.0000 | 1.0165 |
| 容积率 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 |
| 修正系数 | 1.0325 | 1.0480 | 1.0630 | 1.0777 | 1.0920 | 1.1059 | 1.1194 | 1.1327 | 1.1456 |
| 容积率 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 |
| 修正系数 | 1.1583 | 1.1707 | 1.1828 | 1.1947 | 1.2064 | 1.2178 | 1.2291 | 1.2401 | 1.2510 |
| 容积率 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
| 修正系数 | 1.2616 | 1.2721 | 1.2824 | 1.2926 | 1.3026 | 1.3125 | 1.3222 | 1.3317 | 1.3412 |
| 容积率 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | ≥5.4 | —— | —— | —— |
| 修正系数 | 1.3505 | 1.3597 | 1.3687 | 1.3777 | 1.3865 | 1.3952 | —— | —— | —— |

注：上表系数明细表是由容积率修正公式计算的修正系数明细，除上表中列出的修正系数外，其它修正通过容积率修正公式计算获取。

- 4.临街深度修正系数（仅适用于商服路线价区段）

- 乡镇商服路线价深度修正系数表（标准深度为15米）

| 临街深度（米） | d≤2 | 2＜d≤4 | 4＜d≤6 | 6＜d≤8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 1.35 | 1.29 | 1.25 | 1.2 |
| 临街深度（米） | 8＜d≤10 | 10＜d≤12 | 12＜d≤14 | 14＜d≤15 |
| 修正系数 | 1.15 | 1.13 | 1.08 | 1.00 |

注：（1）设定路线价区段的区域按平均标准深度15米确定修正系数；（2）对于已建成项目，深度起算点为该建筑物的铺面，若为未建项目，深度起算点则为宗地红线；（3）临街深度大于标准深度修正系数取1。

- 5.宽深比修正系数（仅适用于商服路线价区段）

- 乡镇商服路线价宽深比修正系数表

| 宽深比 | w≤0.1 | 0.1＜w≤0.2 | 0.2＜w≤0.4 | 0.4＜w≤0.6 | 0.6＜w≤0.8 | 0.8＜w≤1.0 | w＞1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 1.08 | 1.13 | 1.17 | 1.20 |

注：深度在标准深度15米以内的，计算宽深比时，宽度取实际宽度、深度取实际深度；深度超过标准深度15米的，计算宽深比时，宽度取实际宽度，深度取标准深度15米。

- 6.楼层分配系数

- 乡镇商服用地楼层分配系数表

| 总楼层 所在楼层 | 共1层 | 共2层 | 共3层 | 共4层 | 共5层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1层 | 1 | 1.25 | 1.463 | 1.702 | 1.887 |
| 第2层 | —— | 0.75 | 0.878 | 1.021 | 1.132 |
| 第3层 | —— | —— | 0.659 | 0.766 | 0.849 |
| 第4层 | —— | —— | —— | 0.511 | 0.566 |
| 第5层 | —— | —— | —— | —— | 0.566 |

注：（1）楼层分配修正系数是对商服楼整体地面地价修正至具体某一层的地面地价；（2）当总楼层高于5层时，参考5层的分布规律自行编制。

- 7.其他个别因素修正系数

- 乡镇商服用地其他个别因素修正系数表

| 指标标准 |  | 优（%） | 较优（%） | 一般（%） | 较劣（%） | 劣（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宗地 形状 | 指标说明 | 形状规则，对土地利用极为有利 | 形状较规则，对土地利用较为有利 | 形状基本规则，对土地利用无不良影响 | 形状较不规则，对土地利用有一定影响 | 形状不规则，对土地利用产生严重影响 |
|  | 修正系数 | 3 | 1 | 0 | -1 | -3 |
| 宗地地基承载力 | 指标说明 | 宗地地基承载力好 | 宗地地基承载力较好 | 宗地地基承载力适宜 | 宗地地基承载力较差 | 宗地地基承载力差 |
|  | 修正系数（%） | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 宗地 大小 | 指标说明 | S≥10000m2 | 5000m2≤S＜10000m2 | 2000m2≤S＜5000m2 | 1000m2≤S＜2000m2 | S＜1000m2 |
|  | 修正系数 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 |

- 8.土地剩余使用年期修正系数

商服用地基准地价是最高使用年限40年的价格，当待估宗地剩余使用年限不足40年时，应进行剩余使用年期修正。

土地剩余使用年期修正公式为：

式中：r——土地还原率；m——土地使用权法定最高出让年限40年；

n——土地剩余使用年期；Y——土地剩余使用年期修正系数。

- 乡镇商服用地土地剩余使用年期修正系数表（土地还原率为5.41%）

| 剩余使用年期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 0.0584 | 0.1139 | 0.1664 | 0.2163 | 0.2636 | 0.3085 | 0.3511 | 0.3915 | 0.4299 | 0.4662 |
| 剩余使用年期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 修正系数 | 0.5007 | 0.5334 | 0.5645 | 0.5939 | 0.6219 | 0.6484 | 0.6735 | 0.6974 | 0.72 | 0.7415 |
| 剩余使用年期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 修正系数 | 0.7619 | 0.7812 | 0.7995 | 0.8169 | 0.8334 | 0.8491 | 0.8639 | 0.878 | 0.8914 | 0.904 |
| 剩余使用年期 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 修正系数 | 0.9161 | 0.9275 | 0.9383 | 0.9486 | 0.9583 | 0.9675 | 0.9763 | 0.9846 | 0.9925 | 1 |

注：除上表中列出的修正系数外，其他修正通过土地剩余使用年期修正公式计算获取。

- 9.土地开发程度修正

- 乡镇土地开发程度修正表

| 土地开发程度 | 开发项目及成本（元/平方米·土地面积） |  |  |  |  |  |  | 五通一平合计（元/平方米·土地面积） | 六通一平合计（元/平方米·土地面积） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通上水 | 通下水 | 通电 | 通讯 | 通路 | 通气 | 场地平整 |  |  |
| 数据统计范围 | 10～20 | 5～15 | 20～45 | 6～15 | 25～55 | 15～25 | 15～30 | 81～180 | 96～205 |
| 乡镇平均数 | 15 | 10 | 35 | 10 | 38 | 18 | 22 | 130 | 148 |

注：（1）本表仅供参考，实际操作时应根据待估宗地具体开发状况，参照上表进行修正；

（2）本表中“五通”指：宗地红线外通上水、通下水、通电、通讯、通路；“六通”指：宗地红线外通上水、通下水、通电、通讯、通路、通气；“一平”指宗地红线内场地平整。

- 住宅用地宗地地价修正体系

- 1.乡镇住宅用地宗地地价公式

住宅用地单位地面地价=（住宅用地级别基准地价±开发程度修正值）×住宅容积率修正系数×住宅期日修正系数×（1+区域因素修正系数之和）×（1+其他个别因素修正系数之和）×土地剩余使用年期修正系数

住宅用地总地价=住宅用地单位地面地价×住宅用地总土地面积

- 2.乡镇住宅用地区域因素修正

- 乡镇一级住宅用地基准地价修正因素说明表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 基本设施状况 | 供水设施状况 | 供水充足，保证率高 | 供水较充足，保证率较高 | 供水尚可，保证率一般 | 供水较缺乏，保证率较低 | 供水缺乏，保证率低 |
|  |  | 排水设施状况 | 排水顺畅，无积水现象 | 排水较顺畅，汛时积水较快排干 | 排水一般，汛时积水排干时间较长 | 排水较不顺畅，时有积水现象 | 排水不顺畅，经常有积水现象 |
|  |  | 供电设施状况 | 供电充足，保障率高 | 供电较充足，保障率较高 | 供电尚可，保障率一般 | 供电较缺乏，保障率较低 | 供电缺乏，保障率低 |
|  |  | 距教育设施距离（米） | <200 | [200,400) | [400,600) | [600,800) | ≥800 |
|  |  | 距医疗设施距离（米） | <200 | [200,400) | [400,600) | [600,800) | ≥800 |
|  |  | 距金融设施距离（米） | <150 | [150,300) | [300,450) | [450,600) | ≥600 |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 道路路网密集程度高 | 道路路网密集程度较高 | 道路路网密集程度一般 | 道路路网密集程度较低 | 道路路网密集程度低 |
|  |  | 距公交站距离（米） | <100 | [100,200) | [200,300) | [300,400) | ≥400 |
|  |  | 距长途客运站距离（米） | <900 | [900,1200) | [1200,1500) | [1500,1800) | ≥1800 |
|  |  | 距高铁站距离（米） | <5000 | [5000,10000) | [10000,15000) | [15000,20000) | ≥20000 |
|  |  | 距离高速公路出入口（米） | <5000 | [5000,10000) | [10000,15000) | [15000,20000) | ≥20000 |
|  | 环境条件 | 环境质量优劣度 | 无污染，环境质量好 | 基本无污染，环境质量较好 | 有一定污染，环境质量一般 | 污染较严重，环境质量较差 | 污染严重，环境质量差 |
|  | 繁华程度 | 距商服中心（市场）距离（米） | <400 | [400,800) | [800,1200) | [1200,1600) | ≥1600 |
|  | 社会经济状况 | 居住聚集度 | 常住人口稠密区，常住人口密度大 | 常住人口较稠密区，常住人口密度较大 | 常住人口一般，常住人口密度一般 | 常住人口较稀疏区，常住人口密度较小 | 常住人口稀疏区，常住人口密度小 |
|  |  | 所在镇街生产总值 | 月山镇、苍城镇、赤坎镇 | 沙塘镇、龙胜镇 | 赤水镇、马冈镇 | 塘口镇、百合镇 | 金鸡镇、蚬冈镇、大沙镇 |
|  | 宏观经济影响度 | 周边城镇影响度 | 周边城镇经济辐射作用强 | 周边城镇经济辐射作用较强 | 周边城镇经济辐射作用一般 | 周边城镇经济辐射作用较弱 | 周边城镇经济辐射作用弱 |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 区域规划为最佳用途，规划前景好 | 区域规划为较适合用途，规划前景较好 | 区域规划为一般用途，规划前景一般 | 区域规划为不太适合用途，规划前景较差 | 区域规划为不适合用途，规划前景差 |

- 乡镇一级住宅用地基准地价修正系数表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 基本设施状况 | 供水设施状况 | 0.69% | 0.35% | 0.00% | -0.38% | -0.75% |
|  |  | 排水设施状况 | 0.68% | 0.34% | 0.00% | -0.37% | -0.74% |
|  |  | 供电设施状况 | 0.72% | 0.36% | 0.00% | -0.39% | -0.78% |
|  |  | 距教育设施距离 | 0.82% | 0.41% | 0.00% | -0.44% | -0.89% |
|  |  | 距医疗设施距离 | 0.72% | 0.36% | 0.00% | -0.39% | -0.78% |
|  |  | 距金融设施距离 | 0.55% | 0.28% | 0.00% | -0.30% | -0.60% |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 1.27% | 0.64% | 0.00% | -0.69% | -1.38% |
|  |  | 距公交站距离 | 0.96% | 0.48% | 0.00% | -0.52% | -1.04% |
|  |  | 距长途客运站距离 | 0.34% | 0.17% | 0.00% | -0.18% | -0.37% |
|  |  | 距高铁站距离 | 0.28% | 0.14% | 0.00% | -0.15% | -0.31% |
|  |  | 距离高速公路出入口 | 0.30% | 0.15% | 0.00% | -0.16% | -0.32% |
|  | 环境条件 | 环境质量优劣度 | 2.21% | 1.10% | 0.00% | -1.20% | -2.39% |
|  | 繁华程度 | 距商服中心（市场）距离 | 1.89% | 0.95% | 0.00% | -1.03% | -2.05% |
|  | 社会经济状况 | 居住聚集度 | 0.59% | 0.30% | 0.00% | -0.32% | -0.64% |
|  |  | 所在镇街生产总值 | 0.51% | 0.25% | 0.00% | -0.28% | -0.55% |
|  | 宏观经济影响度 | 周边城镇影响度 | 0.85% | 0.42% | 0.00% | -0.46% | -0.92% |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 0.75% | 0.37% | 0.00% | -0.41% | -0.81% |
| ∑ |  |  | 14.13% | 7.07% | 0.00% | -7.67% | -15.32% |

- 乡镇二级住宅用地基准地价修正因素说明表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 基本设施状况 | 供水设施状况 | 供水充足，保证率高 | 供水较充足，保证率较高 | 供水尚可，保证率一般 | 供水较缺乏，保证率较低 | 供水缺乏，保证率低 |
|  |  | 排水设施状况 | 排水顺畅，无积水现象 | 排水较顺畅，汛时积水较快排干 | 排水一般，汛时积水排干时间较长 | 排水较不顺畅，时有积水现象 | 排水不顺畅，经常有积水现象 |
|  |  | 供电设施状况 | 供电充足，保障率高 | 供电较充足，保障率较高 | 供电尚可，保障率一般 | 供电较缺乏，保障率较低 | 供电缺乏，保障率低 |
|  |  | 距教育设施距离（米） | <400 | [400,600) | [600,800) | [800,1000) | ≥1000 |
|  |  | 距医疗设施距离（米） | <500 | [500,750) | [750,1000) | [1000,1250) | ≥1250 |
|  |  | 距金融设施距离（米） | <250 | [250,400) | [400,550) | [550,700) | ≥700 |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 道路路网密集程度高 | 道路路网密集程度较高 | 道路路网密集程度一般 | 道路路网密集程度较低 | 道路路网密集程度低 |
|  |  | 距公交站距离（米） | <200 | [200,300) | [300,400) | [400,500) | ≥500 |
|  |  | 距长途客运站距离（米） | <1200 | [1200,1500) | [1500,1800) | [1800,2100) | ≥2100 |
|  |  | 距高铁站距离（米） | <7000 | [7000,14000) | [14000,21000) | [21000,28000) | ≥28000 |
|  |  | 距离高速公路出入口（米） | <7000 | [7000,14000) | [14000,21000) | [21000,28000) | ≥28000 |
|  | 环境条件 | 环境质量优劣度 | 无污染，环境质量好 | 基本无污染，环境质量较好 | 有一定污染，环境质量一般 | 污染较严重，环境质量较差 | 污染严重，环境质量差 |
|  | 繁华程度 | 距商服中心（市场）距离（米） | <600 | [600,1000) | [1000,1400) | [1400,1800) | ≥1800 |
|  | 社会经济状况 | 居住聚集度 | 常住人口稠密区，常住人口密度大 | 常住人口较稠密区，常住人口密度较大 | 常住人口一般，常住人口密度一般 | 常住人口较稀疏区，常住人口密度较小 | 常住人口稀疏区，常住人口密度小 |
|  |  | 所在镇街生产总值 | 月山镇、苍城镇、赤坎镇 | 沙塘镇、龙胜镇 | 赤水镇、马冈镇 | 塘口镇、百合镇 | 金鸡镇、蚬冈镇、大沙镇 |
|  | 宏观经济影响度 | 周边城镇影响度 | 周边城镇经济辐射作用强 | 周边城镇经济辐射作用较强 | 周边城镇经济辐射作用一般 | 周边城镇经济辐射作用较弱 | 周边城镇经济辐射作用弱 |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 区域规划为最佳用途，规划前景好 | 区域规划为较适合用途，规划前景较好 | 区域规划为一般用途，规划前景一般 | 区域规划为不太适合用途，规划前景较差 | 区域规划为不适合用途，规划前景差 |

- 乡镇二级住宅用地基准地价修正系数表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 基本设施状况 | 供水设施状况 | 0.71% | 0.35% | 0.00% | -0.38% | -0.76% |
|  |  | 排水设施状况 | 0.70% | 0.35% | 0.00% | -0.37% | -0.75% |
|  |  | 供电设施状况 | 0.74% | 0.37% | 0.00% | -0.40% | -0.79% |
|  |  | 距教育设施距离 | 0.84% | 0.42% | 0.00% | -0.45% | -0.90% |
|  |  | 距医疗设施距离 | 0.74% | 0.37% | 0.00% | -0.40% | -0.79% |
|  |  | 距金融设施距离 | 0.56% | 0.28% | 0.00% | -0.30% | -0.61% |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 1.30% | 0.65% | 0.00% | -0.70% | -1.40% |
|  |  | 距公交站距离 | 0.98% | 0.49% | 0.00% | -0.53% | -1.06% |
|  |  | 距长途客运站距离 | 0.35% | 0.17% | 0.00% | -0.19% | -0.37% |
|  |  | 距高铁站距离 | 0.29% | 0.14% | 0.00% | -0.16% | -0.31% |
|  |  | 距离高速公路出入口 | 0.30% | 0.15% | 0.00% | -0.16% | -0.33% |
|  | 环境条件 | 环境质量优劣度 | 2.26% | 1.13% | 0.00% | -1.21% | -2.43% |
|  | 繁华程度 | 距商服中心（市场）距离 | 1.94% | 0.97% | 0.00% | -1.04% | -2.09% |
|  | 社会经济状况 | 居住聚集度 | 0.61% | 0.30% | 0.00% | -0.33% | -0.65% |
|  |  | 所在镇街生产总值 | 0.52% | 0.26% | 0.00% | -0.28% | -0.56% |
|  | 宏观经济影响度 | 周边城镇影响度 | 0.87% | 0.43% | 0.00% | -0.47% | -0.93% |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 0.77% | 0.38% | 0.00% | -0.41% | -0.83% |
| ∑ |  |  | 14.48% | 7.21% | 0.00% | -7.78% | -15.56% |

- 乡镇三级住宅用地基准地价修正因素说明表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 基本设施状况 | 供水设施状况 | 供水充足，保证率高 | 供水较充足，保证率较高 | 供水尚可，保证率一般 | 供水较缺乏，保证率较低 | 供水缺乏，保证率低 |
|  |  | 排水设施状况 | 排水顺畅，无积水现象 | 排水较顺畅，汛时积水较快排干 | 排水一般，汛时积水排干时间较长 | 排水较不顺畅，时有积水现象 | 排水不顺畅，经常有积水现象 |
|  |  | 供电设施状况 | 供电充足，保障率高 | 供电较充足，保障率较高 | 供电尚可，保障率一般 | 供电较缺乏，保障率较低 | 供电缺乏，保障率低 |
|  |  | 距教育设施距离（米） | <600 | [600,800) | [800,1000) | [1000,1200) | ≥1200 |
|  |  | 距医疗设施距离（米） | <750 | [750,1000) | [1000,1250) | [1250,1500) | ≥1500 |
|  |  | 距金融设施距离（米） | <350 | [350,500) | [500,650) | [650,800) | ≥800 |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 道路路网密集程度高 | 道路路网密集程度较高 | 道路路网密集程度一般 | 道路路网密集程度较低 | 道路路网密集程度低 |
|  |  | 距公交站距离（米） | <300 | [300,400) | [400,500) | [500,600) | ≥600 |
|  |  | 距长途客运站距离（米） | <1500 | [1500,1800) | [1800,2100) | [2100,2400) | ≥2400 |
|  |  | 距高铁站距离（米） | <9000 | [9000,18000) | [18000,27000) | [27000,36000) | ≥36000 |
|  |  | 距离高速公路出入口（米） | <9000 | [9000,18000) | [18000,27000) | [27000,36000) | ≥36000 |
|  | 环境条件 | 环境质量优劣度 | 无污染，环境质量好 | 基本无污染，环境质量较好 | 有一定污染，环境质量一般 | 污染较严重，环境质量较差 | 污染严重，环境质量差 |
|  | 繁华程度 | 距商服中心（市场）距离（米） | <800 | [800,1200) | [1200,1600) | [1600,2000) | ≥2000 |
|  | 社会经济状况 | 居住聚集度 | 常住人口稠密区，常住人口密度大 | 常住人口较稠密区，常住人口密度较大 | 常住人口一般，常住人口密度一般 | 常住人口较稀疏区，常住人口密度较小 | 常住人口稀疏区，常住人口密度小 |
|  |  | 所在镇街生产总值 | 月山镇、苍城镇、赤坎镇 | 沙塘镇、龙胜镇 | 赤水镇、马冈镇 | 塘口镇、百合镇 | 金鸡镇、蚬冈镇、大沙镇 |
|  | 宏观经济影响度 | 周边城镇影响度 | 周边城镇经济辐射作用强 | 周边城镇经济辐射作用较强 | 周边城镇经济辐射作用一般 | 周边城镇经济辐射作用较弱 | 周边城镇经济辐射作用弱 |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 区域规划为最佳用途，规划前景好 | 区域规划为较适合用途，规划前景较好 | 区域规划为一般用途，规划前景一般 | 区域规划为不太适合用途，规划前景较差 | 区域规划为不适合用途，规划前景差 |

- 乡镇三级住宅用地基准地价修正系数表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 基本设施状况 | 供水设施状况 | 0.64% | 0.32% | 0.00% | -0.34% | -0.68% |
|  |  | 排水设施状况 | 0.63% | 0.31% | 0.00% | -0.33% | -0.67% |
|  |  | 供电设施状况 | 0.67% | 0.33% | 0.00% | -0.35% | -0.71% |
|  |  | 距教育设施距离 | 0.76% | 0.38% | 0.00% | -0.40% | -0.81% |
|  |  | 距医疗设施距离 | 0.67% | 0.33% | 0.00% | -0.35% | -0.71% |
|  |  | 距金融设施距离 | 0.51% | 0.25% | 0.00% | -0.27% | -0.54% |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 1.17% | 0.59% | 0.00% | -0.63% | -1.25% |
|  |  | 距公交站距离 | 0.89% | 0.44% | 0.00% | -0.47% | -0.95% |
|  |  | 距长途客运站距离 | 0.31% | 0.16% | 0.00% | -0.17% | -0.33% |
|  |  | 距高铁站距离 | 0.26% | 0.13% | 0.00% | -0.14% | -0.28% |
|  |  | 距离高速公路出入口 | 0.27% | 0.14% | 0.00% | -0.15% | -0.29% |
|  | 环境条件 | 环境质量优劣度 | 2.04% | 1.02% | 0.00% | -1.09% | -2.17% |
|  | 繁华程度 | 距商服中心（市场）距离 | 1.75% | 0.87% | 0.00% | -0.93% | -1.87% |
|  | 社会经济状况 | 居住聚集度 | 0.55% | 0.27% | 0.00% | -0.29% | -0.58% |
|  |  | 所在镇街生产总值 | 0.47% | 0.23% | 0.00% | -0.25% | -0.50% |
|  | 宏观经济影响度 | 周边城镇影响度 | 0.78% | 0.39% | 0.00% | -0.42% | -0.84% |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 0.69% | 0.35% | 0.00% | -0.37% | -0.74% |
| ∑ |  |  | 13.06% | 6.51% | 0.00% | -6.95% | -13.92% |

- 3.容积率修正系数

- 乡镇住宅用地容积率修正系数公式表

| 容积率 | <2.0 | 2.0≤r<7.0 | ≥7.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | (r/2)0.2104 | (r/2)0.5076 | 1.8887 |

注：容积率为建设项目综合容积率，即含裙楼商服、公建配套等的综合容积率。

- 乡镇住宅用地容积率修正系数表

| 容积率 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 0.5324 | 0.6160 | 0.6709 | 0.7127 | 0.7470 | 0.7762 | 0.8018 | 0.8247 | 0.8453 | 0.8643 |
| 容积率 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 |
| 修正系数 | 0.8818 | 0.8981 | 0.9133 | 0.9277 | 0.9413 | 0.9541 | 0.9664 | 0.9781 | 0.9893 | 1.0000 |
| 容积率 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 |
| 修正系数 | 1.0251 | 1.0496 | 1.0735 | 1.0970 | 1.1199 | 1.1425 | 1.1645 | 1.1862 | 1.2076 | 1.2285 |
| 容积率 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 |
| 修正系数 | 1.2491 | 1.2694 | 1.2894 | 1.3091 | 1.3285 | 1.3476 | 1.3665 | 1.3851 | 1.4035 | 1.4217 |
| 容积率 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 |
| 修正系数 | 1.4396 | 1.4573 | 1.4748 | 1.4922 | 1.5093 | 1.5262 | 1.5430 | 1.5595 | 1.5759 | 1.5922 |
| 容积率 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 |
| 修正系数 | 1.6083 | 1.6242 | 1.6400 | 1.6556 | 1.6711 | 1.6865 | 1.7017 | 1.7168 | 1.7317 | 1.7466 |
| 容积率 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | ≥7 |
| 修正系数 | 1.7613 | 1.7759 | 1.7904 | 1.8047 | 1.8190 | 1.8331 | 1.8472 | 1.8611 | 1.8750 | 1.8887 |

注：上表系数明细表是由容积率修正公式计算的修正系数明细，除上表中列出的修正系数外，其它修正通过容积率修正公式计算获取

- 4.其他个别因素修正系数

- 乡镇住宅用地其他个别因素修正系数表

| 指标标准 |  | 优（%） | 较优（%） | 一般（%） | 较劣（%） | 劣（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宗地 形状 | 指标说明 | 形状规则，对土地利用极为有利 | 形状较规则，对土地利用较为有利 | 形状基本规则，对土地利用无不良影响 | 形状较不规则，对土地利用有一定影响 | 形状不规则，对土地利用产生严重影响 |
|  | 修正系数 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 宗地地基承载力 | 指标说明 | 宗地地基承载力好 | 宗地地基承载力较好 | 宗地地基承载力适宜 | 宗地地基承载力较差 | 宗地地基承载力差 |
|  | 修正系数 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 景观条件 | 指标说明 | 景观条件好，对土地利用极为有利 | 景观条件良好，对土地利用较为有利 | 景观条件一般，对土地利用无不良影响 | 景观条件较差，对土地利用有一定影响 | 景观条件差，对土地利用产生严重影响 |
|  | 修正系数 | 3 | 1 | 0 | -1 | -3 |

- 5.土地剩余使用年期修正系数

住宅用地基准地价是最高使用年限70年的价格，当待估宗地剩余使用年限不足70年时，应进行剩余使用年期修正。

土地剩余使用年期修正公式为：

式中：r——土地还原率；m——土地使用权法定最高出让年限70年；

n——土地剩余使用年期；Y——土地剩余使用年期修正系数。

- 乡镇住宅用地土地剩余使用年期修正系数表（土地还原率为4.74%）

| 剩余使用年期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 0.0471 | 0.0921 | 0.1350 | 0.1760 | 0.2151 | 0.2525 | 0.2881 | 0.3222 | 0.3547 | 0.3858 |
| 剩余使用年期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 修正系数 | 0.4154 | 0.4437 | 0.4707 | 0.4965 | 0.5211 | 0.5446 | 0.5671 | 0.5885 | 0.6090 | 0.6285 |
| 剩余使用年期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 修正系数 | 0.6472 | 0.6650 | 0.6820 | 0.6982 | 0.7137 | 0.7285 | 0.7426 | 0.7561 | 0.7690 | 0.7813 |
| 剩余使用年期 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 修正系数 | 0.7930 | 0.8042 | 0.8149 | 0.8252 | 0.8349 | 0.8442 | 0.8531 | 0.8616 | 0.8697 | 0.8774 |
| 剩余使用年期 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 修正系数 | 0.8848 | 0.8919 | 0.8986 | 0.9051 | 0.9112 | 0.9171 | 0.9226 | 0.9280 | 0.9331 | 0.9380 |
| 剩余使用年期 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 修正系数 | 0.9426 | 0.9470 | 0.9513 | 0.9553 | 0.9592 | 0.9629 | 0.9664 | 0.9698 | 0.9730 | 0.9760 |
| 剩余使用年期 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 修正系数 | 0.9790 | 0.9818 | 0.9844 | 0.9870 | 0.9894 | 0.9917 | 0.9939 | 0.9961 | 0.9981 | 1.0000 |

注：除上表中列出的修正系数外，其他修正通过土地剩余使用年期修正公式计算获取。

- 6.土地开发程度修正

- 乡镇土地开发程度修正表

| 土地开发程度 | 开发项目及成本（元/平方米·土地面积） |  |  |  |  |  |  | 五通一平合计（元/平方米•土地面积） | 六通一平合计（元/平方米•土地面积） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通上水 | 通下水 | 通电 | 通讯 | 通路 | 通气 | 场地平整 |  |  |
| 数据统计范围 | 10～20 | 5～15 | 20～45 | 6～15 | 25～55 | 15～25 | 15～30 | 81～180 | 96～205 |
| 乡镇平均数 | 15 | 10 | 35 | 10 | 38 | 18 | 22 | 130 | 148 |

注：（1）本表仅供参考，实际操作时应根据待估宗地具体开发状况，参照上表进行修正；

（2）本表中“五通”指：宗地红线外通上水、通下水、通电、通讯、通路；“六通”指：宗地红线外通上水、通下水、通电、通讯、通路、通气；“一平”指宗地红线内场地平整。

- 工业用地宗地地价修正体系

- 1.乡镇工业用地宗地地价公式

工业用地单位地面地价=（工业级别基准地价±开发程度修正值）×工业期日修正系数×（1+区域因素修正系数之和）×（1+其他个别因素修正系数之和）×土地剩余使用年期修正系数

工业用地总地价=工业用地单位地面地价×工业用地总土地面积

- 2.乡镇工业用地区域因素修正

- 乡镇一级工业用地基准地价修正因素说明表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 交通条件 | 道路通达度 | 道路路网密集程度高 | 道路路网密集程度较高 | 道路路网密集程度一般 | 道路路网密集程度较低 | 道路路网密集程度低 |
|  |  | 距港口码头距离（米） | <2000 | [2000,3000) | [3000,4000) | [4000,5000) | ≥5000 |
|  |  | 距离高速公路出入口距离（米） | <5000 | [5000,10000) | [10000,15000) | [15000,20000) | ≥20000 |
|  | 基本设施状况 | 供水设施状况 | 供水充足，保证率高 | 供水较充足，保证率较高 | 供水尚可，保证率一般 | 供水较缺乏，保证率较低 | 供水缺乏，保证率低 |
|  |  | 排水设施状况 | 排水顺畅，无积水现象 | 排水较顺畅，汛时积水较快排干 | 排水一般，汛时积水排干时间较长 | 排水较不顺畅，时有积水现象 | 排水不顺畅，经常有积水现象 |
|  |  | 供电设施状况 | 供电充足，保障率高 | 供电较充足，保障率较高 | 供电尚可，保障率一般 | 供电较缺乏，保障率较低 | 供电缺乏，保障率低 |
|  | 环境条件 | 地形条件 | 位于平原区 | 位于平原、丘陵过渡区 | 位于丘陵区 | 位于丘陵、山地过渡区 | 位于山地地区 |
|  |  | 工程地质条件 | 工程地质条件好，对建筑无影响 | 工程地质条件较好，对建筑基本无影响 | 工程地质条件一般，对建筑有较小影响 | 工程地质条件较劣，对建筑有一定影响 | 工程地质条件恶劣，对建筑有严重影响 |
|  | 产业集聚效应 | 产业集聚影响度 | 集聚度高，有规模工业区分布 | 集聚度较高，有小规模工业分布 | 集聚度一般 | 集聚度较差，零星工业分布 | 集聚度差，无工业分布 |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 区域规划为最佳用途，规划前景好 | 区域规划为较适合用途，规划前景较好 | 区域规划为一般用途，规划前景一般 | 区域规划为不太适合用途，规划前景较差 | 区域规划为不适合用途，规划前景差 |

- 乡镇一级工业用地基准地价修正系数表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 交通条件 | 道路通达度 | 2.03% | 1.02% | 0.00% | -1.09% | -2.18% |
|  |  | 距港口码头距离 | 0.74% | 0.37% | 0.00% | -0.40% | -0.80% |
|  |  | 距离高速公路出入口距离 | 1.05% | 0.53% | 0.00% | -0.56% | -1.13% |
|  | 基本设施状况 | 供水设施状况 | 0.88% | 0.44% | 0.00% | -0.47% | -0.94% |
|  |  | 排水设施状况 | 0.79% | 0.40% | 0.00% | -0.43% | -0.85% |
|  |  | 供电设施状况 | 1.01% | 0.51% | 0.00% | -0.54% | -1.08% |
|  | 环境条件 | 地形条件 | 0.76% | 0.38% | 0.00% | -0.41% | -0.82% |
|  |  | 工程地质条件 | 0.69% | 0.35% | 0.00% | -0.37% | -0.74% |
|  | 产业集聚效应 | 产业集聚影响度 | 1.43% | 0.72% | 0.00% | -0.77% | -1.54% |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 0.92% | 0.46% | 0.00% | -0.49% | -0.98% |
| ∑ |  |  | 10.30% | 5.18% | 0.00% | -5.53% | -11.06% |

- 乡镇二级工业用地基准地价修正因素说明表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 交通条件 | 道路通达度 | 道路路网密集程度高 | 道路路网密集程度较高 | 道路路网密集程度一般 | 道路路网密集程度较低 | 道路路网密集程度低 |
|  |  | 距港口码头距离（米） | <3000 | [3000,5000) | [5000,7000) | [7000,9000) | ≥9000 |
|  |  | 距离高速公路出入口距离（米） | <7000 | [7000,14000) | [14000,21000) | [21000,28000) | ≥28000 |
|  | 基本设施状况 | 供水设施状况 | 供水充足，保证率高 | 供水较充足，保证率较高 | 供水尚可，保证率一般 | 供水较缺乏，保证率较低 | 供水缺乏，保证率低 |
|  |  | 排水设施状况 | 排水顺畅，无积水现象 | 排水较顺畅，汛时积水较快排干 | 排水一般，汛时积水排干时间较长 | 排水较不顺畅，时有积水现象 | 排水不顺畅，经常有积水现象 |
|  |  | 供电设施状况 | 供电充足，保障率高 | 供电较充足，保障率较高 | 供电尚可，保障率一般 | 供电较缺乏，保障率较低 | 供电缺乏，保障率低 |
|  | 环境条件 | 地形条件 | 位于平原区 | 位于平原、丘陵过渡区 | 位于丘陵区 | 位于丘陵、山地过渡区 | 位于山地地区 |
|  |  | 工程地质条件 | 工程地质条件好，对建筑无影响 | 工程地质条件较好，对建筑基本无影响 | 工程地质条件一般，对建筑有较小影响 | 工程地质条件较劣，对建筑有一定影响 | 工程地质条件恶劣，对建筑有严重影响 |
|  | 产业集聚效应 | 产业集聚影响度 | 集聚度高，有规模工业区分布 | 集聚度较高，有小规模工业分布 | 集聚度一般 | 集聚度较差，零星工业分布 | 集聚度差，无工业分布 |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 区域规划为最佳用途，规划前景好 | 区域规划为较适合用途，规划前景较好 | 区域规划为一般用途，规划前景一般 | 区域规划为不太适合用途，规划前景较差 | 区域规划为不适合用途，规划前景差 |

- 乡镇二级工业用地基准地价修正系数表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 交通条件 | 道路通达度 | 2.13% | 1.07% | 0.00% | -1.16% | -2.32% |
|  |  | 距港口码头距离 | 0.78% | 0.39% | 0.00% | -0.42% | -0.85% |
|  |  | 距离高速公路出入口距离 | 1.10% | 0.55% | 0.00% | -0.60% | -1.20% |
|  | 基本设施状况 | 供水设施状况 | 0.92% | 0.46% | 0.00% | -0.50% | -1.00% |
|  |  | 排水设施状况 | 0.83% | 0.42% | 0.00% | -0.45% | -0.91% |
|  |  | 供电设施状况 | 1.06% | 0.53% | 0.00% | -0.58% | -1.16% |
|  | 环境条件 | 地形条件 | 0.80% | 0.40% | 0.00% | -0.44% | -0.87% |
|  |  | 工程地质条件 | 0.72% | 0.36% | 0.00% | -0.39% | -0.79% |
|  | 产业集聚效应 | 产业集聚影响度 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | -0.82% | -1.64% |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 0.96% | 0.48% | 0.00% | -0.52% | -1.05% |
| ∑ |  |  | 10.80% | 5.41% | 0.00% | -5.88% | -11.79% |

- 乡镇三级工业用地基准地价修正因素说明表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 交通条件 | 道路通达度 | 道路路网密集程度高 | 道路路网密集程度较高 | 道路路网密集程度一般 | 道路路网密集程度较低 | 道路路网密集程度低 |
|  |  | 距港口码头距离（米） | <4000 | [4000,6000) | [6000,8000) | [8000,10000) | ≥10000 |
|  |  | 距离高速公路出入口距离（米） | <9000 | [9000,18000) | [18000,27000) | [27000,36000) | ≥36000 |
|  | 基本设施状况 | 供水设施状况 | 供水充足，保证率高 | 供水较充足，保证率较高 | 供水尚可，保证率一般 | 供水较缺乏，保证率较低 | 供水缺乏，保证率低 |
|  |  | 排水设施状况 | 排水顺畅，无积水现象 | 排水较顺畅，汛时积水较快排干 | 排水一般，汛时积水排干时间较长 | 排水较不顺畅，时有积水现象 | 排水不顺畅，经常有积水现象 |
|  |  | 供电设施状况 | 供电充足，保障率高 | 供电较充足，保障率较高 | 供电尚可，保障率一般 | 供电较缺乏，保障率较低 | 供电缺乏，保障率低 |
|  | 环境条件 | 地形条件 | 位于平原区 | 位于平原、丘陵过渡区 | 位于丘陵区 | 位于丘陵、山地过渡区 | 位于山地地区 |
|  |  | 工程地质条件 | 工程地质条件好，对建筑无影响 | 工程地质条件较好，对建筑基本无影响 | 工程地质条件一般，对建筑有较小影响 | 工程地质条件较劣，对建筑有一定影响 | 工程地质条件恶劣，对建筑有严重影响 |
|  | 产业集聚效应 | 产业集聚影响度 | 集聚度高，有规模工业区分布 | 集聚度较高，有小规模工业分布 | 集聚度一般 | 集聚度较差，零星工业分布 | 集聚度差，无工业分布 |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 区域规划为最佳用途，规划前景好 | 区域规划为较适合用途，规划前景较好 | 区域规划为一般用途，规划前景一般 | 区域规划为不太适合用途，规划前景较差 | 区域规划为不适合用途，规划前景差 |

- 乡镇三级工业用地基准地价修正系数表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 交通条件 | 道路通达度 | 1.90% | 0.95% | 0.00% | -0.97% | -1.94% |
|  |  | 距港口码头距离 | 0.69% | 0.35% | 0.00% | -0.35% | -0.71% |
|  |  | 距离高速公路出入口距离 | 0.98% | 0.49% | 0.00% | -0.50% | -1.01% |
|  | 基本设施状况 | 供水设施状况 | 0.82% | 0.41% | 0.00% | -0.42% | -0.84% |
|  |  | 排水设施状况 | 0.74% | 0.37% | 0.00% | -0.38% | -0.76% |
|  |  | 供电设施状况 | 0.94% | 0.47% | 0.00% | -0.48% | -0.97% |
|  | 环境条件 | 地形条件 | 0.71% | 0.36% | 0.00% | -0.36% | -0.73% |
|  |  | 工程地质条件 | 0.65% | 0.32% | 0.00% | -0.33% | -0.66% |
|  | 产业集聚效应 | 产业集聚影响度 | 1.34% | 0.67% | 0.00% | -0.69% | -1.37% |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 0.86% | 0.43% | 0.00% | -0.44% | -0.88% |
| ∑ |  |  | 9.63% | 4.82% | 0.00% | -4.92% | -9.87% |

- 3.其他个别因素修正系数

- 乡镇工业用地其他个别因素修正系数表

| 指标标准 |  | 优（%） | 较优（%） | 一般（%） | 较劣（%） | 劣（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宗地 形状 | 指标说明 | 形状规则，对土地利用极为有利 | 形状较规则，对土地利用较为有利 | 形状基本规则，对土地利用无不良影响 | 形状较不规则，对土地利用有一定影响 | 形状不规则，对土地利用产生严重影响 |
|  | 修正系数 | 3 | 1 | 0 | -1 | -3 |
| 宗地地基承载力 | 指标说明 | 宗地地基承载力好 | 宗地地基承载力较好 | 宗地地基承载力适宜 | 宗地地基承载力较差 | 宗地地基承载力差 |
|  | 修正系数 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 宗地 大小 | 指标说明 | S≥50000m2 | 20000m2≤S＜50000m2 | 10000m2≤S＜20000m2 | 5000m2≤S＜10000m2 | S＜5000m2 |
|  | 修正系数 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |

- 4.土地剩余使用年期修正系数

工业用地基准地价是最高使用年限50年的价格，当待估宗地剩余使用年限不足50年时，应进行剩余使用年期修正。

土地剩余使用年期修正公式为：

式中：r——土地还原率；m——土地使用权法定最高出让年限50年；

n——土地剩余使用年期；Y——土地剩余使用年期修正系数。

- 乡镇工业用地土地剩余使用年期修正系数表（土地还原率为4.26%）

| 剩余使用年期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 0.0467 | 0.0914 | 0.1343 | 0.1755 | 0.2150 | 0.2528 | 0.2892 | 0.3240 | 0.3574 | 0.3895 |
| 剩余使用年期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 修正系数 | 0.4202 | 0.4497 | 0.4780 | 0.5051 | 0.5311 | 0.5561 | 0.5800 | 0.6030 | 0.6250 | 0.6461 |
| 剩余使用年期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 修正系数 | 0.6663 | 0.6858 | 0.7044 | 0.7223 | 0.7394 | 0.7559 | 0.7716 | 0.7868 | 0.8013 | 0.8152 |
| 剩余使用年期 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 修正系数 | 0.8285 | 0.8413 | 0.8536 | 0.8654 | 0.8767 | 0.8875 | 0.8979 | 0.9079 | 0.9174 | 0.9266 |
| 剩余使用年期 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 修正系数 | 0.9354 | 0.9438 | 0.9519 | 0.9597 | 0.9671 | 0.9742 | 0.9811 | 0.9877 | 0.9940 | 1.0000 |

注：除上表中列出的修正系数外，其他修正通过土地剩余使用年期修正公式计算获取。

- 5.土地开发程度修正

- 乡镇土地开发程度修正表

| 土地开发程度 | 开发项目及成本（元/平方米·土地面积） |  |  |  |  |  |  | 五通一平合计（元/平方米•土地面积） | 六通一平合计（元/平方米•土地面积） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通上水 | 通下水 | 通电 | 通讯 | 通路 | 通气 | 场地平整 |  |  |
| 数据统计范围 | 10～20 | 5～15 | 20～45 | 6～15 | 25～55 | 15～25 | 15～30 | 81～180 | 96～205 |
| 乡镇平均数 | 15 | 10 | 35 | 10 | 38 | 18 | 22 | 130 | 148 |

注：（1）本表仅供参考，实际操作时应根据待估宗地具体开发状况，参照上表进行修正；

（2）本表中“五通”指：宗地红线外通上水、通下水、通电、通讯、通路；“六通”指：宗地红线外通上水、通下水、通电、通讯、通路、通气；“一平”指宗地红线内场地平整。

- 公共服务用地（类别一）宗地地价修正体系

- 1.乡镇公共服务项目用地（类别一）宗地地价公式

公共服务项目用地（类别一）单位地面地价=（公共服务项目用地（类别一）级别基准地价±开发程度修正值）×容积率修正系数×期日修正系数×（1+区域因素修正系数之和）×（1+其他个别因素修正系数之和）×土地剩余使用年期修正系数

公共服务项目用地（类别一）总地价=公共服务项目用地（类别一）单位地面地价×公共服务项目用地（类别一）总土地面积

- 2.乡镇公共服务项目用地（类别一）区域因素修正

- 乡镇一级公共服务项目用地（类别一）基准地价修正因素说明表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 繁华程度 | 距商服中心（市场）距离（米） | <200 | [200,400) | [400,600) | [600,800) | ≥800 |
|  | 基本设施状况 | 距教育设施距离（米） | <300 | [300,500) | [500,700) | [700,900) | ≥900 |
|  |  | 距医疗设施距离（米） | <250 | [250,500) | [500,750) | [750,1000) | ≥1000 |
|  |  | 供水设施状况 | 供水充足，保证率高 | 供水较充足，保证率较高 | 供水尚可，保证率一般 | 供水较缺乏，保证率较低 | 供水缺乏，保证率低 |
|  |  | 排水设施状况 | 排水顺畅，无积水现象 | 排水较顺畅，汛时积水较快排干 | 排水一般，汛时积水排干时间较长 | 排水较不顺畅，时有积水现象 | 排水不顺畅，经常有积水现象 |
|  |  | 供电设施状况 | 供电充足，保障率高 | 供电较充足，保障率较高 | 供电尚可，保障率一般 | 供电较缺乏，保证率较低 | 供电缺乏，保障率低 |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 道路路网密集程度高 | 道路路网密集程度较高 | 道路路网密集程度一般 | 道路路网密集程度较低 | 道路路网密集程度低 |
|  |  | 距公交车站距离（米） | <100 | [100,200) | [200,300) | [300,400) | ≥400 |
|  |  | 距长途客运站距离（米） | <1200 | [1200,1400) | [1400,1600) | [1600,1800) | ≥1800 |
|  |  | 距高铁站距离（米） | <5000 | [5000,10000) | [10000,15000) | [15000,20000) | ≥20000 |
|  |  | 距高速公路出入口距离（米） | <1200 | [1200,1400) | [1400,1600) | [1600,1800) | ≥1800 |
|  | 社会经济状况 | 客流集聚度 | 客流人口稠密区，客流人口密度大 | 客流人口较稠密区，客流人口密度较大 | 客流人口一般，客流人口密度一般 | 客流人口较稀疏区，客流人口密度较小 | 客流人口稀疏区，客流人口密度小 |
|  |  | 居住集聚度 | 常住人口稠密区，常住人口密度大 | 常住人口较稠密区，常住人口密度较大 | 常住人口一般，常住人口密度一般 | 常住人口较稀疏区，常住人口密度较小 | 常住人口稀疏区，常住人口密度小 |
|  | 环境条件 | 环境质量优劣度 | 无污染，环境质量好 | 基本无污染，环境质量较好 | 有一定污染，环境质量一般 | 污染较严重，环境质量较差 | 污染严重，环境质量差 |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 区域规划为最佳用途，规划前景好 | 区域规划为较适合用途，规划前景较好 | 区域规划为一般用途，规划前景一般 | 区域规划为不太适合用途，规划前景较差 | 区域规划为不适合用途，规划前景差 |

- 乡镇一级公共服务项目用地（类别一）基准地价修正系数表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 繁华程度 | 距商服中心（市场）距离 | 2.42% | 1.21% | 0.00% | -1.21% | -2.42% |
|  | 基本设施状况 | 距教育设施距离 | 0.73% | 0.36% | 0.00% | -0.36% | -0.73% |
|  |  | 距医疗设施距离 | 0.70% | 0.35% | 0.00% | -0.35% | -0.70% |
|  |  | 供水设施状况 | 0.44% | 0.22% | 0.00% | -0.22% | -0.44% |
|  |  | 排水设施状况 | 0.42% | 0.21% | 0.00% | -0.21% | -0.42% |
|  |  | 供电设施状况 | 0.47% | 0.23% | 0.00% | -0.23% | -0.47% |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 0.83% | 0.41% | 0.00% | -0.41% | -0.83% |
|  |  | 距公交车站距离 | 0.79% | 0.40% | 0.00% | -0.40% | -0.79% |
|  |  | 距长途客运站距离 | 0.25% | 0.13% | 0.00% | -0.13% | -0.25% |
|  |  | 距高铁站距离 | 0.22% | 0.11% | 0.00% | -0.11% | -0.22% |
|  |  | 距高速公路出入口距离 | 0.23% | 0.11% | 0.00% | -0.11% | -0.23% |
|  | 社会经济状况 | 客流集聚度 | 0.85% | 0.42% | 0.00% | -0.42% | -0.85% |
|  |  | 居住集聚度 | 0.91% | 0.46% | 0.00% | -0.46% | -0.91% |
|  | 环境条件 | 环境质量优劣度 | 0.96% | 0.48% | 0.00% | -0.48% | -0.96% |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 0.67% | 0.34% | 0.00% | -0.34% | -0.67% |
| ∑ |  |  | 10.89% | 5.44% | 0.00% | -5.44% | -10.89% |

- 乡镇二级公共服务项目用地（类别一）基准地价修正因素说明表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 繁华程度 | 距商服中心（市场）距离（米） | <400 | [400,600) | [600,800) | [800,1000) | ≥1000 |
|  | 基本设施状况 | 距教育设施距离（米） | <600 | [600,900) | [900,1200) | [1200,1500) | ≥1500 |
|  |  | 距医疗设施距离（米） | <500 | [500,750) | [750,1000) | [1000,1250) | ≥1250 |
|  |  | 供水设施状况 | 供水充足，保证率高 | 供水较充足，保证率较高 | 供水尚可，保证率一般 | 供水较缺乏，保证率较低 | 供水缺乏，保证率低 |
|  |  | 排水设施状况 | 排水顺畅，无积水现象 | 排水较顺畅，汛时积水较快排干 | 排水一般，汛时积水排干时间较长 | 排水较不顺畅，时有积水现象 | 排水不顺畅，经常有积水现象 |
|  |  | 供电设施状况 | 供电充足，保障率高 | 供电较充足，保障率较高 | 供电尚可，保障率一般 | 供电较缺乏，保证率较低 | 供电缺乏，保障率低 |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 道路路网密集程度高 | 道路路网密集程度较高 | 道路路网密集程度一般 | 道路路网密集程度较低 | 道路路网密集程度低 |
|  |  | 距公交车站距离（米） | <200 | [200,300) | [300,400) | [400,500) | ≥500 |
|  |  | 距长途客运站距离（米） | <1500 | [1500,2000) | [2000,2500) | [2500,3000) | ≥3000 |
|  |  | 距高铁站距离（米） | <7000 | [7000,14000) | [14000,21000) | [21000,28000) | ≥28000 |
|  |  | 距高速公路出入口距离（米） | <1500 | [1500,2000) | [2000,2500) | [2500,3000) | ≥3000 |
|  | 社会经济状况 | 客流集聚度 | 客流人口稠密区，客流人口密度大 | 客流人口较稠密区，客流人口密度较大 | 客流人口一般，客流人口密度一般 | 客流人口较稀疏区，客流人口密度较小 | 客流人口稀疏区，客流人口密度小 |
|  |  | 居住集聚度 | 常住人口稠密区，常住人口密度大 | 常住人口较稠密区，常住人口密度较大 | 常住人口一般，常住人口密度一般 | 常住人口较稀疏区，常住人口密度较小 | 常住人口稀疏区，常住人口密度小 |
|  | 环境条件 | 环境质量优劣度 | 无污染，环境质量好 | 基本无污染，环境质量较好 | 有一定污染，环境质量一般 | 污染较严重，环境质量较差 | 污染严重，环境质量差 |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 区域规划为最佳用途，规划前景好 | 区域规划为较适合用途，规划前景较好 | 区域规划为一般用途，规划前景一般 | 区域规划为不太适合用途，规划前景较差 | 区域规划为不适合用途，规划前景差 |

- 乡镇二级公共服务项目用地（类别一）基准地价修正系数表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 繁华程度 | 距商服中心（市场）距离 | 2.67% | 1.34% | 0.00% | -1.34% | -2.67% |
|  | 基本设施状况 | 距教育设施距离 | 0.81% | 0.40% | 0.00% | -0.40% | -0.81% |
|  |  | 距医疗设施距离 | 0.77% | 0.38% | 0.00% | -0.38% | -0.77% |
|  |  | 供水设施状况 | 0.48% | 0.24% | 0.00% | -0.24% | -0.48% |
|  |  | 排水设施状况 | 0.47% | 0.23% | 0.00% | -0.23% | -0.47% |
|  |  | 供电设施状况 | 0.52% | 0.26% | 0.00% | -0.26% | -0.52% |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 0.91% | 0.46% | 0.00% | -0.46% | -0.91% |
|  |  | 距公交车站距离 | 0.88% | 0.44% | 0.00% | -0.44% | -0.88% |
|  |  | 距长途客运站距离 | 0.28% | 0.14% | 0.00% | -0.14% | -0.28% |
|  |  | 距高铁站距离 | 0.24% | 0.12% | 0.00% | -0.12% | -0.24% |
|  |  | 距高速公路出入口距离 | 0.25% | 0.13% | 0.00% | -0.13% | -0.25% |
|  | 社会经济状况 | 客流集聚度 | 0.94% | 0.47% | 0.00% | -0.47% | -0.94% |
|  |  | 居住集聚度 | 1.01% | 0.51% | 0.00% | -0.51% | -1.01% |
|  | 环境条件 | 环境质量优劣度 | 1.06% | 0.53% | 0.00% | -0.53% | -1.06% |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 0.75% | 0.37% | 0.00% | -0.37% | -0.75% |
| ∑ |  |  | 12.04% | 6.02% | 0.00% | -6.02% | -12.04% |

- 乡镇三级公共服务项目用地（类别一）基准地价修正因素说明表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 繁华程度 | 距商服中心（市场）距离（米） | <800 | [800,1200) | [1200,1600) | [1600,2000) | ≥2000 |
|  | 基本设施状况 | 距教育设施距离（米） | <900 | [900,1200) | [1200,1500) | [1500,1800) | ≥1800 |
|  |  | 距医疗设施距离（米） | <750 | [750,1000) | [1000,1250) | [1250,1500) | ≥1500 |
|  |  | 供水设施状况 | 供水充足，保证率高 | 供水较充足，保证率较高 | 供水尚可，保证率一般 | 供水较缺乏，保证率较低 | 供水缺乏，保证率低 |
|  |  | 排水设施状况 | 排水顺畅，无积水现象 | 排水较顺畅，汛时积水较快排干 | 排水一般，汛时积水排干时间较长 | 排水较不顺畅，时有积水现象 | 排水不顺畅，经常有积水现象 |
|  |  | 供电设施状况 | 供电充足，保障率高 | 供电较充足，保障率较高 | 供电尚可，保障率一般 | 供电较缺乏，保证率较低 | 供电缺乏，保障率低 |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 道路路网密集程度高 | 道路路网密集程度较高 | 道路路网密集程度一般 | 道路路网密集程度较低 | 道路路网密集程度低 |
|  |  | 距公交车站距离（米） | <300 | [300,400) | [400,500) | [500,600) | ≥600 |
|  |  | 距长途客运站距离（米） | <2000 | [2000,3000) | [3000,4000) | [4000,5000) | ≥5000 |
|  |  | 距高铁站距离（米） | <9000 | [9000,18000) | [18000,27000) | [27000,36000) | ≥36000 |
|  |  | 距高速公路出入口距离（米） | <2000 | [2000,3000) | [3000,4000) | [4000,5000) | ≥5000 |
|  | 社会经济状况 | 客流集聚度 | 客流人口稠密区，客流人口密度大 | 客流人口较稠密区，客流人口密度较大 | 客流人口一般，客流人口密度一般 | 客流人口较稀疏区，客流人口密度较小 | 客流人口稀疏区，客流人口密度小 |
|  |  | 居住集聚度 | 常住人口稠密区，常住人口密度大 | 常住人口较稠密区，常住人口密度较大 | 常住人口一般，常住人口密度一般 | 常住人口较稀疏区，常住人口密度较小 | 常住人口稀疏区，常住人口密度小 |
|  | 环境条件 | 环境质量优劣度 | 无污染，环境质量好 | 基本无污染，环境质量较好 | 有一定污染，环境质量一般 | 污染较严重，环境质量较差 | 污染严重，环境质量差 |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 区域规划为最佳用途，规划前景好 | 区域规划为较适合用途，规划前景较好 | 区域规划为一般用途，规划前景一般 | 区域规划为不太适合用途，规划前景较差 | 区域规划为不适合用途，规划前景差 |

- 乡镇三级公共服务项目用地（类别一）基准地价修正系数表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 繁华程度 | 距商服中心（市场）距离 | 2.59% | 1.30% | 0.00% | -1.30% | -2.59% |
|  | 基本设施状况 | 距教育设施距离 | 0.78% | 0.39% | 0.00% | -0.39% | -0.78% |
|  |  | 距医疗设施距离 | 0.75% | 0.37% | 0.00% | -0.37% | -0.75% |
|  |  | 供水设施状况 | 0.47% | 0.23% | 0.00% | -0.23% | -0.47% |
|  |  | 排水设施状况 | 0.46% | 0.23% | 0.00% | -0.23% | -0.46% |
|  |  | 供电设施状况 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | -0.25% | -0.50% |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 0.89% | 0.44% | 0.00% | -0.44% | -0.89% |
|  |  | 距公交车站距离 | 0.85% | 0.43% | 0.00% | -0.43% | -0.85% |
|  |  | 距长途客运站距离 | 0.27% | 0.13% | 0.00% | -0.13% | -0.27% |
|  |  | 距高铁站距离 | 0.23% | 0.12% | 0.00% | -0.12% | -0.23% |
|  |  | 距高速公路出入口距离 | 0.25% | 0.12% | 0.00% | -0.12% | -0.25% |
|  | 社会经济状况 | 客流集聚度 | 0.91% | 0.46% | 0.00% | -0.46% | -0.91% |
|  |  | 居住集聚度 | 0.98% | 0.49% | 0.00% | -0.49% | -0.98% |
|  | 环境条件 | 环境质量优劣度 | 1.03% | 0.51% | 0.00% | -0.51% | -1.03% |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 0.72% | 0.36% | 0.00% | -0.36% | -0.72% |
| ∑ |  |  | 11.68% | 5.83% | 0.00% | -5.83% | -11.68% |

- 3.容积率修正系数

- 乡镇公共服务项目用地（类别一）容积率修正系数公式表

| 容积率 | ≤1.0 | 1.0＜r＜4.0 | ≥4.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | r0.4301 | r0.4074 | 1.7591 |

- 乡镇公共服务项目用地（类别一）容积率修正系数表

| 容积率 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 0.3714 | 0.5005 | 0.5958 | 0.6743 | 0.7422 | 0.8028 | 0.8578 | 0.9085 | 0.9557 | 1.0000 |
| 容积率 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 |
| 修正系数 | 1.0396 | 1.0771 | 1.1128 | 1.1469 | 1.1796 | 1.2110 | 1.2413 | 1.2706 | 1.2989 | 1.3263 |
| 容积率 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 |
| 修正系数 | 1.3529 | 1.3788 | 1.4040 | 1.4286 | 1.4525 | 1.4759 | 1.4988 | 1.5212 | 1.5431 | 1.5645 |
| 容积率 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | ≥4 |
| 修正系数 | 1.5856 | 1.6062 | 1.6265 | 1.6464 | 1.6659 | 1.6851 | 1.7041 | 1.7227 | 1.7410 | 1.7591 |

注：上表系数明细表是由容积率修正公式计算的修正系数明细，除上表中列出的修正系数外，其它修正通过容积率修正公式计算获取。

- 4.其他个别因素修正系数

- 乡镇公共服务项目用地（类别一）其他个别因素修正系数表

| 指标标准 |  | 优（%） | 较优（%） | 一般（%） | 较劣（%） | 劣（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宗地 形状 | 指标说明 | 形状规则，对土地利用极为有利 | 形状较规则，对土地利用较为有利 | 形状基本规则，对土地利用无不良影响 | 形状较不规则，对土地利用有一定影响 | 形状不规则，对土地利用产生严重影响 |
|  | 修正系数 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 宗地地基承载力 | 指标说明 | 宗地地基承载力好 | 宗地地基承载力较好 | 宗地地基承载力适宜 | 宗地地基承载力较差 | 宗地地基承载力差 |
|  | 修正系数 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 景观条件 | 指标说明 | 景观条件好，对土地利用极为有利 | 景观条件良好，对土地利用较为有利 | 景观条件一般，对土地利用无不良影响 | 景观条件较差，对土地利用有一定影响 | 景观条件差，对土地利用产生严重影响 |
|  | 修正系数 | 3 | 1 | 0 | -1 | -3 |
| 宗地大小 | 指标说明 | S≥2000m2 | 1000m2≤S＜2000m2 | 400m2≤S＜1000m2 | 200m2≤S＜400m2 | S＜200m2 |
|  | 修正系数 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |

- 5.土地剩余使用年期修正系数

公共服务项目用地（类别一）基准地价是最高使用年限50年的价格，当待估宗地剩余使用年限不足50年时，应进行剩余使用年期修正。

土地剩余使用年期修正公式为：

式中：r——土地还原率；m——土地使用权法定最高出让年限50年；

n——土地剩余使用年期；Y——土地剩余使用年期修正系数。

- 乡镇公共服务项目用地（类别一）土地剩余使用年期修正系数表（土地还原率为4.49%）

| 剩余使用年期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 0.0483 | 0.0946 | 0.1389 | 0.1813 | 0.2218 | 0.2607 | 0.2978 | 0.3334 | 0.3674 | 0.3999 |
| 剩余使用年期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 修正系数 | 0.4311 | 0.4609 | 0.4895 | 0.5168 | 0.5429 | 0.5680 | 0.5919 | 0.6148 | 0.6367 | 0.6577 |
| 剩余使用年期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 修正系数 | 0.6778 | 0.6970 | 0.7154 | 0.7330 | 0.7499 | 0.7660 | 0.7814 | 0.7962 | 0.8104 | 0.8239 |
| 剩余使用年期 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 修正系数 | 0.8368 | 0.8492 | 0.8611 | 0.8724 | 0.8833 | 0.8937 | 0.9036 | 0.9131 | 0.9223 | 0.9310 |
| 剩余使用年期 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 修正系数 | 0.9393 | 0.9473 | 0.9549 | 0.9623 | 0.9693 | 0.9760 | 0.9824 | 0.9885 | 0.9944 | 1.0000 |

注：除上表中列出的修正系数外，其他修正通过土地剩余使用年期修正公式计算获取。

- 6.土地开发程度修正

- 乡镇土地开发程度修正表

| 土地开发程度 | 开发项目及成本（元/平方米·土地面积） |  |  |  |  |  |  | 五通一平合计（元/平方米·土地面积） | 六通一平合计（元/平方米·土地面积） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通上水 | 通下水 | 通电 | 通讯 | 通路 | 通气 | 场地平整 |  |  |
| 数据统计范围 | 10～20 | 5～15 | 20～45 | 6～15 | 25～55 | 15～25 | 15～30 | 81～180 | 96～205 |
| 乡镇平均数 | 15 | 10 | 35 | 10 | 38 | 18 | 22 | 130 | 148 |

注：（1）本表仅供参考，实际操作时应根据待估宗地具体开发状况，参照上表进行修正；

（2）本表中“五通”指：宗地红线外通上水、通下水、通电、通讯、通路；“六通”指：宗地红线外通上水、通下水、通电、通讯、通路、通气；“一平”指宗地红线内场地平整。

- 公共服务用地（类别二）宗地地价修正体系

- 1.乡镇公共服务项目用地（类别二）宗地地价公式

公共服务项目用地（类别二）单位地面地价=（公共服务项目用地（类别二）级别基准地价±开发程度修正值）×期日修正系数×（1+区域因素修正系数之和）×（1+其他个别因素修正系数之和）×土地剩余使用年期修正系数

公共服务项目用地（类别二）总地价=公共服务项目用地（类别二）单位地面地价×公共服务项目用地（类别二）总土地面积

- 2.乡镇公共服务项目用地（类别二）区域因素修正

- 乡镇一级公共服务项目用地（类别二）基准地价修正因素说明表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 基本设施状况 | 供水设施状况 | 供水充足，保证率高 | 供水较充足，保证率较高 | 供水尚可，保证率一般 | 供水较缺乏，保证率较低 | 供水缺乏，保证率低 |
|  |  | 排水设施状况 | 排水顺畅，无积水现象 | 排水较顺畅，汛时积水较快排干 | 排水一般，汛时积水排干时间较长 | 排水较不顺畅，时有积水现象 | 排水不顺畅，经常有积水现象 |
|  |  | 供电设施状况 | 供电充足，保障率高 | 供电较充足，保障率较高 | 供电尚可，保障率一般 | 供电较缺乏，保证率较低 | 供电缺乏，保障率低 |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 道路路网密集程度高 | 道路路网密集程度较高 | 道路路网密集程度一般 | 道路路网密集程度较低 | 道路路网密集程度低 |
|  |  | 距公交车站距离（米） | <100 | [100,200) | [200,300) | [300,400) | ≥400 |
|  |  | 距高速公路出入口距离（米） | <1200 | [1200,1400) | [1400,1600) | [1600,1800) | ≥1800 |
|  |  | 距港口码头距离（米） | <1200 | [1200,1400) | [1400,1600) | [1600,1800) | ≥1800 |
|  | 产业集聚效益 | 产业集聚影响度 | 产业联系紧密，产业聚集度高 | 产业联系较紧密，产业聚集度较高 | 产业联系一般，产业聚集度一般 | 产业联系较松散，产业聚集度较松散 | 产业联系松散，产业聚集度松散 |
|  | 社会经济状况 | 客流集聚度 | 客流人口稠密区，客流人口密度大 | 客流人口较稠密区，客流人口密度较大 | 客流人口一般，客流人口密度一般 | 客流人口较稀疏区，客流人口密度较小 | 客流人口稀疏区，客流人口密度小 |
|  |  | 居住集聚度 | 常住人口稠密区，常住人口密度大 | 常住人口较稠密区，常住人口密度较大 | 常住人口一般，常住人口密度一般 | 常住人口较稀疏区，常住人口密度较小 | 常住人口稀疏区，常住人口密度小 |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 区域规划为最佳用途，规划前景好 | 区域规划为较适合用途，规划前景较好 | 区域规划为一般用途，规划前景一般 | 区域规划为不太适合用途，规划前景较差 | 区域规划为不适合用途，规划前景差 |

- 乡镇一级公共服务项目用地（类别二）基准地价修正系数表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 基本设施状况 | 供水设施状况 | 1.02% | 0.51% | 0.00% | -0.51% | -1.02% |
|  |  | 排水设施状况 | 0.97% | 0.48% | 0.00% | -0.48% | -0.97% |
|  |  | 供电设施状况 | 1.08% | 0.54% | 0.00% | -0.54% | -1.08% |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 1.11% | 0.56% | 0.00% | -0.56% | -1.11% |
|  |  | 距公交车站距离 | 1.00% | 0.50% | 0.00% | -0.50% | -1.00% |
|  |  | 距高速公路出入口距离 | 0.51% | 0.25% | 0.00% | -0.25% | -0.51% |
|  |  | 港口码头 | 0.36% | 0.18% | 0.00% | -0.18% | -0.36% |
|  | 产业集聚效益 | 产业集聚影响度 | 1.78% | 0.89% | 0.00% | -0.89% | -1.78% |
|  | 社会经济状况 | 客流集聚度 | 0.67% | 0.34% | 0.00% | -0.34% | -0.67% |
|  |  | 居住集聚度 | 0.70% | 0.35% | 0.00% | -0.35% | -0.70% |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 0.99% | 0.49% | 0.00% | -0.49% | -0.99% |
| ∑ |  |  | 10.19% | 5.09% | 0.00% | -5.09% | -10.19% |

- 乡镇二级公共服务项目用地（类别二）基准地价修正因素说明表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 基本设施状况 | 供水设施状况 | 供水充足，保证率高 | 供水较充足，保证率较高 | 供水尚可，保证率一般 | 供水较缺乏，保证率较低 | 供水缺乏，保证率低 |
|  |  | 排水设施状况 | 排水顺畅，无积水现象 | 排水较顺畅，汛时积水较快排干 | 排水一般，汛时积水排干时间较长 | 排水较不顺畅，时有积水现象 | 排水不顺畅，经常有积水现象 |
|  |  | 供电设施状况 | 供电充足，保障率高 | 供电较充足，保障率较高 | 供电尚可，保障率一般 | 供电较缺乏，保证率较低 | 供电缺乏，保障率低 |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 道路路网密集程度高 | 道路路网密集程度较高 | 道路路网密集程度一般 | 道路路网密集程度较低 | 道路路网密集程度低 |
|  |  | 距公交车站距离（米） | <200 | [200,300) | [300,400) | [400,500) | ≥500 |
|  |  | 距高速公路出入口距离（米） | <1500 | [1500,2000) | [2000,2500) | [2500,3000) | ≥3000 |
|  |  | 距港口码头距离（米） | <1500 | [1500,2000) | [2000,2500) | [2500,3000) | ≥3000 |
|  | 产业集聚效益 | 产业集聚影响度 | 产业联系紧密，产业聚集度高 | 产业联系较紧密，产业聚集度较高 | 产业联系一般，产业聚集度一般 | 产业联系较松散，产业聚集度较松散 | 产业联系松散，产业聚集度松散 |
|  | 社会经济状况 | 客流集聚度 | 客流人口稠密区，客流人口密度大 | 客流人口较稠密区，客流人口密度较大 | 客流人口一般，客流人口密度一般 | 客流人口较稀疏区，客流人口密度较小 | 客流人口稀疏区，客流人口密度小 |
|  |  | 居住集聚度 | 常住人口稠密区，常住人口密度大 | 常住人口较稠密区，常住人口密度较大 | 常住人口一般，常住人口密度一般 | 常住人口较稀疏区，常住人口密度较小 | 常住人口稀疏区，常住人口密度小 |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 区域规划为最佳用途，规划前景好 | 区域规划为较适合用途，规划前景较好 | 区域规划为一般用途，规划前景一般 | 区域规划为不太适合用途，规划前景较差 | 区域规划为不适合用途，规划前景差 |

- 乡镇二级公共服务项目用地（类别二）基准地价修正系数表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 基本设施状况 | 供水设施状况 | 1.10% | 0.55% | 0.00% | -0.55% | -1.10% |
|  |  | 排水设施状况 | 1.04% | 0.52% | 0.00% | -0.52% | -1.04% |
|  |  | 供电设施状况 | 1.16% | 0.58% | 0.00% | -0.58% | -1.16% |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 1.20% | 0.60% | 0.00% | -0.60% | -1.20% |
|  |  | 距公交站站距离 | 1.08% | 0.54% | 0.00% | -0.54% | -1.08% |
|  |  | 距高速公路出入口距离 | 0.55% | 0.27% | 0.00% | -0.27% | -0.55% |
|  |  | 港口码头 | 0.38% | 0.19% | 0.00% | -0.19% | -0.38% |
|  | 产业集聚效益 | 产业集聚影响度 | 1.92% | 0.96% | 0.00% | -0.96% | -1.92% |
|  | 社会经济状况 | 客流集聚度 | 0.72% | 0.36% | 0.00% | -0.36% | -0.72% |
|  |  | 居住集聚度 | 0.76% | 0.38% | 0.00% | -0.38% | -0.76% |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 1.06% | 0.53% | 0.00% | -0.53% | -1.06% |
| ∑ |  |  | 10.97% | 5.48% | 0.00% | -5.48% | -10.97% |

- 乡镇三级公共服务项目用地（类别二）基准地价修正因素说明表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 基本设施状况 | 供水设施状况 | 供水充足，保证率高 | 供水较充足，保证率较高 | 供水尚可，保证率一般 | 供水较缺乏，保证率较低 | 供水缺乏，保证率低 |
|  |  | 排水设施状况 | 排水顺畅，无积水现象 | 排水较顺畅，汛时积水较快排干 | 排水一般，汛时积水排干时间较长 | 排水较不顺畅，时有积水现象 | 排水不顺畅，经常有积水现象 |
|  |  | 供电设施状况 | 供电充足，保障率高 | 供电较充足，保障率较高 | 供电尚可，保障率一般 | 供电较缺乏，保证率较低 | 供电缺乏，保障率低 |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 道路路网密集程度高 | 道路路网密集程度较高 | 道路路网密集程度一般 | 道路路网密集程度较低 | 道路路网密集程度低 |
|  |  | 距公交车站距离（米） | <300 | [300,400) | [400,500) | [500,600) | ≥600 |
|  |  | 距高速公路出入口距离（米） | <2000 | [2000,3000) | [3000,4000) | [4000,5000) | ≥5000 |
|  |  | 距港口码头距离（米） | <2000 | [2000,3000) | [3000,4000) | [4000,5000) | ≥5000 |
|  | 产业集聚效益 | 产业集聚影响度 | 产业联系紧密，产业聚集度高 | 产业联系较紧密，产业聚集度较高 | 产业联系一般，产业聚集度一般 | 产业联系较松散，产业聚集度较松散 | 产业联系松散，产业聚集度松散 |
|  | 社会经济状况 | 客流集聚度 | 客流人口稠密区，客流人口密度大 | 客流人口较稠密区，客流人口密度较大 | 客流人口一般，客流人口密度一般 | 客流人口较稀疏区，客流人口密度较小 | 客流人口稀疏区，客流人口密度小 |
|  |  | 居住集聚度 | 常住人口稠密区，常住人口密度大 | 常住人口较稠密区，常住人口密度较大 | 常住人口一般，常住人口密度一般 | 常住人口较稀疏区，常住人口密度较小 | 常住人口稀疏区，常住人口密度小 |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 区域规划为最佳用途，规划前景好 | 区域规划为较适合用途，规划前景较好 | 区域规划为一般用途，规划前景一般 | 区域规划为不太适合用途，规划前景较差 | 区域规划为不适合用途，规划前景差 |

- 乡镇三级公共服务项目用地（类别二）基准地价修正系数表

| 影响因素 |  | 影响因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 基本设施状况 | 供水设施状况 | 0.94% | 0.47% | 0.00% | -0.47% | -0.94% |
|  |  | 排水设施状况 | 0.89% | 0.45% | 0.00% | -0.45% | -0.89% |
|  |  | 供电设施状况 | 0.99% | 0.50% | 0.00% | -0.50% | -0.99% |
|  | 交通条件 | 道路通达度 | 1.02% | 0.51% | 0.00% | -0.51% | -1.02% |
|  |  | 距公交站站距离 | 0.92% | 0.46% | 0.00% | -0.46% | -0.92% |
|  |  | 距高速公路出入口距离 | 0.47% | 0.23% | 0.00% | -0.23% | -0.47% |
|  |  | 港口码头 | 0.33% | 0.16% | 0.00% | -0.16% | -0.33% |
|  | 产业集聚效益 | 产业集聚影响度 | 1.64% | 0.82% | 0.00% | -0.82% | -1.64% |
|  | 社会经济状况 | 客流集聚度 | 0.62% | 0.31% | 0.00% | -0.31% | -0.62% |
|  |  | 居住集聚度 | 0.65% | 0.32% | 0.00% | -0.32% | -0.65% |
|  | 用地潜力 | 规划前景 | 0.91% | 0.45% | 0.00% | -0.45% | -0.91% |
| ∑ |  |  | 9.38% | 4.68% | 0.00% | -4.68% | -9.38% |

- 3.其他个别因素修正系数

- 乡镇公共服务项目用地（类别二）其他个别因素修正系数表

| 指标标准 |  | 优（%） | 较优（%） | 一般（%） | 较劣（%） | 劣（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宗地 形状 | 指标说明 | 形状规则，对土地利用极为有利 | 形状较规则，对土地利用较为有利 | 形状基本规则，对土地利用无不良影响 | 形状较不规则，对土地利用有一定影响 | 形状不规则，对土地利用产生严重影响 |
|  | 修正系数 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 宗地地基承载力 | 指标说明 | 宗地地基承载力好 | 宗地地基承载力较好 | 宗地地基承载力适宜 | 宗地地基承载力较差 | 宗地地基承载力差 |
|  | 修正系数 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 宗地 大小 | 指标说明 | S≥7000m2 | 5000m2≤S＜7000m2 | 3000m2≤S＜5000m2 | 1000m2≤S＜3000m2 | S＜1000m2 |
|  | 修正系数 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |

- 4.土地剩余使用年期修正系数

公共服务项目用地（类别二）基准地价是最高使用年限50年的价格，当待估宗地剩余使用年限不足50年时，应进行剩余使用年期修正。

土地剩余使用年期修正公式为：

式中：r——土地还原率；m——土地使用权法定最高出让年限50年；

n——土地剩余使用年期；Y——土地剩余使用年期修正系数。

- 乡镇公共服务项目用地（类别二）土地剩余使用年期修正系数表（土地还原率为3.87%）

| 剩余使用年期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 0.0438 | 0.0860 | 0.1266 | 0.1657 | 0.2034 | 0.2396 | 0.2745 | 0.3081 | 0.3405 | 0.3716 |
| 剩余使用年期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 修正系数 | 0.4016 | 0.4304 | 0.4582 | 0.4850 | 0.5107 | 0.5355 | 0.5594 | 0.5824 | 0.6045 | 0.6258 |
| 剩余使用年期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 修正系数 | 0.6463 | 0.6660 | 0.6850 | 0.7033 | 0.7210 | 0.7379 | 0.7543 | 0.7700 | 0.7851 | 0.7997 |
| 剩余使用年期 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 修正系数 | 0.8137 | 0.8272 | 0.8402 | 0.8527 | 0.8648 | 0.8764 | 0.8876 | 0.8983 | 0.9087 | 0.9186 |
| 剩余使用年期 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 修正系数 | 0.9282 | 0.9375 | 0.9464 | 0.9549 | 0.9632 | 0.9711 | 0.9787 | 0.9861 | 0.9932 | 1.0000 |

注：除上表中列出的修正系数外，其他修正通过土地剩余使用年期修正公式计算获取。

- 5.土地开发程度修正

- 乡镇土地开发程度修正表

| 土地开发程度 | 开发项目及成本（元/平方米·土地面积） |  |  |  |  |  |  | 五通一平合计（元/平方米·土地面积） | 六通一平合计（元/平方米·土地面积） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通上水 | 通下水 | 通电 | 通讯 | 通路 | 通气 | 场地平整 |  |  |
| 数据统计范围 | 10～20 | 5～15 | 20～45 | 6～15 | 25～55 | 15～25 | 15～30 | 81～180 | 96～205 |
| 乡镇平均数 | 15 | 10 | 35 | 10 | 38 | 18 | 22 | 130 | 148 |

注：（1）本表仅供参考，实际操作时应根据待估宗地具体开发状况，参照上表进行修正；

（2）本表中“五通”指：宗地红线外通上水、通下水、通电、通讯、通路；“六通”指：宗地红线外通上水、通下水、通电、通讯、通路、通气；“一平”指宗地红线内场地平整。

- 乡镇其他用地价格参照系数

- 1.其他用地价格参照系数

- 开平市乡镇其他用地价格参照系数表

| 一级类 | 二级类 | 含义 | 土地利用现状分类 | 城市用地分类 | 修正基准 | 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商服用地 | 零售商业用地 | 指以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场和加油、加气、充换电站等的用地。 | 零售商业用地 | 零售商业用地（B11）、加油加气站用地（B41） | 商服用地 | 1 |
|  | 批发市场用地 | 指以批发功能为主的市场用地。 | 批发市场用地 | 批发市场用地（B12） |  | 0.8 |
|  | 餐饮用地 | 指饭店、餐厅、酒吧等用地。 | 餐饮用地 | 餐饮用地（B13） |  | 0.8 |
|  | 旅馆用地 | 指宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等用地。 | 旅馆用地 | 旅馆用地（B14） |  | 0.7 |
|  | 商务金融用地 | 指商务服务用地，以及经营性的办公场所用地。包括写字楼、商业性办公场所、金融活动场所和企业厂区独立的办公场所；信息网络服务、信息技术服务、电子商务服务、广告传媒等用地。 | 商务金融用地 | 商务设施用地（B2、含B21、B29） |  | 0.8 |
|  | 娱乐用地 | 指剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧、影视城、仿古城以及绿地率小于65%的大型游乐等设施用地 | 娱乐用地 | 娱乐用地（B31） |  | 0.7 |
|  | 其他商服用地 | 指零售商业用地、批发市场用地、餐饮、旅馆、商务金融、娱乐用地以外的其他商业、服务业用地。包括洗车场、洗染店、照相馆、理发美容店、洗浴场所、赛马场、高尔夫球场、废旧物资回收站、机动车、电子产品和日用品修理网点、物流营业网点，以及居住小区及小区级以下的配套的服务设施等用地。 | 其他商服用地 | 其他公用设施营业网点用地（B49）、其他服务设施用地（B9）、康体用地（B32） |  | 1 |
| 住宅用地 | 城镇住宅用地 | 指城镇用于生活居住的各类房屋用地及其附属设施用地，不含配套的商业服务设施等用地。 | 城镇住宅用地 | 二类居住用地（R2） | 住宅用地 | 1 |
|  | 别墅、低密度住宅 | 指别墅、排屋等低密度住宅（原则上容积率小于1.0）。 | 城镇住宅用地 | 一类居住用地（R1） |  | 1.2 |
| 工矿仓储用地 | 工业用地 | 指工业生产、产品加工制造、机械和设备修理及直接为工业生产服务的附属配套设施用地。 | 工业用地 | 工业用地（M，含M1、M2、M3） | 工业用地 | 1 |
|  | 采矿用地 | 指采矿、采石、采砂（沙）场、砖瓦窑等地面生产用地，排土（石）及尾矿堆放地。 | 采矿用地 | 工业用地（M，含M1、M2、M3） |  | 1 |
|  | 仓储用地 | 指用于物资储备、中转的场所用地，包括物流仓储设施、配送中心、转运中心等。 | 仓储用地 | 物流仓储用地（W，含W1、W2、W3） |  | 1 |
| 公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地 | 指用于党政机关、社会团体、群众自治组织等的用地 | 机关团体用地 | 行政办公用地（A1） | 公共服务项目用地（类别一） | 1 |
|  | 新闻出版用地 | 指用于广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地。 | 新闻出版用地 | 艺术传媒用地（B22） |  | 1 |
|  | 文化设施用地 | 指图书、展览等公共文化活动设施用地。包括公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆和展览馆等设施用地；综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施用地。 | 文化设施用地 | 文化设施用地（A2，含A21、A22） |  | 1 |
|  | 体育用地 | 指体育馆和体育训练基地等用地，包括室内外体育运动用地，如体育场馆、游泳馆、各类球场及其附属的业余体校等用地，溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场，以及水上运动的陆域部分等用地，以及为体育运动专设的训练基地用地，不包括学校等机构专用的体育设施用地。 | 体育用地 | 体育用地（A4，含A41、含A42） |  | 0.9 |
|  | 医疗卫生用地 | 指用于医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用地。包括综合医院、专科医院、社区卫生服务中心等用地；卫生防疫站、专科防治所、检验中心和动物检疫站等用地；对环境有特殊要求的传染病、精神病等专科医院用地；急救中心、血库等用地。 | 医疗卫生用地 | 医疗卫生用地（A5） |  | 0.9 |
|  | 社会福利用地 | 指为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施用地，包括福利院、养老院、孤儿院等用地。 | 社会福利用地 | 社会福利设施用地（A6） |  | 0.7 |
|  | 教育用地 | 指用于各类教育用地，包括高等院校、中等专业学校、中学、小学、幼儿园及其附属设施用地，聋、哑、盲人学校及工读学校用地，以及为学校配建的独立地段的学生生活用地。 | 教育用地 | 教育用地（A31、A32、A33、A34） |  | 0.9 |
|  | 科研用地 | 指用于独立的科研、勘测、研发、设计、检验检测、技术推广、环境评估与监测、科普等科研事业单位及其附属设施用地。 | 科研用地 | 科研用地（A35） |  | 1 |
|  | 公用设施用地 | 公共设施用地指用于城乡基础设施的用地，包括供水、排水、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地。 | 公用设施用地 | 公用设施用地（U，含U1、U2、U3、U9） | 公共服务项目用地（类别二） | 1 |
|  | 公园与绿地 | 指城镇、村庄范围内的公园、动物园、植物园、街心花园、广场和用于休憩、美化环境及防护的绿化用地。 | 公园与绿地 | 公园绿地（G1） |  | 0.7 |
| 交通运输用地 | 铁路用地 | 指用于铁道线路及场站的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、林木等用地。 | 铁路用地 | 城市轨道交通用地（S2） | 工业用地 | 1 |
|  | 轨道交通用地 | 指用于轻轨、现代有轨电车、单轨等轨道交通用地场站的用地，以及场站的用地。 | 轨道交通用地 | 城市轨道交通用地（S2） |  | 1 |
|  | 公路用地 | 指用于国道、省道、县道和乡道的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、汽车停靠站、林木及直接为其服务的附属用地。 | 公路用地 | 城市道路用地（S1） |  | 1 |
|  | 城镇村道路用地 | 指用于城镇、村庄范围内公用道路及行道树用地，包括快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道，及其交叉口等。 | 城镇村道路用地 | 城市道路用地（S1） |  | 1 |
|  | 交通服务场站用地 | 指城镇、村庄内交通服务设施用地，包括公交枢纽及其附属设施用地、公路长途客运站、公共交通场站、公共停车场（含设有充电桩的露天停车场）、停车楼、教练场等用地，不包括交通指挥中心、交通队用地。 | 交通服务场站用地 | 交通场站用地（S4，含S41、S42） |  | 1 |
|  | 港口码头用地 | 指用于人工修建的客运、货运、捕捞及工程、工作船舶停靠的场所及其附属建筑物的用地，不包括常水位以下部分。 | 港口码头用地 | 交通枢纽用地（S3） |  | 1 |
|  | 管道运输用地 | 指用于运输煤炭、矿石、石油、天然气等管道及其相应附属设施的地上部分用地。 | 管道运输用地 | 其他交通设施用地（S9） |  | 1 |
| 特殊用地 | 军事设施用地 | 指直接用于军事目的的设施用地。 | 军事设施用地 | 军事用地（D1） |  | 1 |
|  | 领事馆用地 | 指用于外国政府及国际组织驻华使领馆、办事处等的用地。 | 领事馆用地 | 外事用地（D2） |  | 1 |
|  | 监狱场所用地 | 指用于监狱、看守所、劳改场、戒毒所等的建筑用地。 | 监狱场所用地 | 安保用地（H42) |  | 1 |
|  | 风景名胜设施用地 | 指风景名胜景点（包括名胜古迹、旅游景点、革命遗址、自然保护区、森林公园、地质公园、湿地公园等）的管理机构，以及旅游服务设施的建筑用地。景区内的其它用地按现状归入相应地类。 | 风景名胜设施用地 | 文物古迹用地（A7） | 公共服务项目用地（类别一） | 0.6 |
|  | 宗教用地 | 指专门用于宗教活动的庙宇、寺院、道观、教堂等宗教自用地。 | 宗教用地 | 宗教设施用地（A9） |  | 1 |
|  | 殡葬用地 | 指陵园、墓地、殡葬场所用地。 | 殡葬用地 | 区域公用设施用地（H3) | 公共服务项目用地（类别二） | 1.8 |

注：（1）本表适用于其他用地类型地块级别基准地价计算；

（2）上述修正系数通过修正将一级用途商服、住宅、工业、公共服务项目用地扩大到其他土地利用二级分类，修正后为对应二级用地类型的基准地价参考标准，仅适用于基准地价；

（3）上述修正系数涉及的土地用途均为营利性的经营性用地，仅适用于出让价格参考。其他非营利性的公共管理与公共服务用地、交通运输用地和特殊用地等用地符合相关供地政策且经批准后可采用其他方式供地；

（4）具有多种用途的土地应按土地分摊面积分别确定用地类型。

- 2.乡镇基于其他用地价格修正的宗地地价计算公式

乡镇其他用地宗地地价计算参照城区其他用地宗地用途修正，按乡镇商服用地、住宅用地、工业用地、公共服务项目用地（类别一）和公共服务项目用地（类别二）宗地地价公式计算。

- 乡镇基准地价成果应用步骤及特殊说明处理

- 1.应用基准地价系数修正法评估宗地地价一般步骤

应用基准地价系数修正法评估宗地地价，是利用城镇基准地价和宗地地价修正系数表等评估成果，按照替代原则，就待估宗地区域条件和个别条件与其所处区域的平均条件相比较，并对照修正系数表，选取相应的修正系数对基准地价进行修正，从而求取待估宗地在估价期日价格的方法。其主要步骤如下：

- （1）收集基准地价的成果资料

资料主要包括：级别基准地价图（表）、地价修正系数表和相应的因素说明表。

- （2）确定待估宗地所处的基准地价

确定待估宗地所在的位置，查找待估宗地对应的基准地价，选择相应的宗地地价修正系数表和因素条件说明表。

- （3）调查宗地地价影响因素的指标条件

通过实地调查和测算，获取影响宗地地价的包括区域因素、容积率水平、剩余使用年期、宗地面积和形状等在内的区域与个别因素指标。

- （4）确定修正系数

将宗地区域、个别因素指标条件与宗地地价区域、个别因素修正系数表的条件描述进行比较，确定区域、个别因素修正系数。

- （5）计算宗地地价

在收集到上述资料后，就可以按照对应用途基准地价计算公式进行评估实务的应用。

- 2.宗地地价公式特殊处理说明

（1）当一宗地同时兼容不同土地用途时，需分别计算宗地内各种用途的地价，宗地的总地价等于各种用途的地价之和。

（2）当一宗商服用地同时临多条路线价时，应参照商服用地宗地地价公式对临路线价部分进行加权测算，路线价重叠部分按所临最高路线价计算。